Pomocniczy przedmiar robót.

Kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami

GRUPA 01 ROBOTY ZIEMNE - kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna

01 10 KNR 201-03-17-05-00 SST 5.1

Wykop liniowy pionowy szer. 0,8-1,5 m i głęb. do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 m4 40,48

01 20 KNR 201-02-06-04-10 SST 5.1

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem

wywrotkami 10 Mg na odl. 1,0 km m3 40,48

01 30 KNR 201-02-14-04-10 SST 5.1

Dodatek do transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4

- dodatek do wywozu na stałe składowisko S= m3 40,48

GRUPA 02 ROBOTY MONTAŻOWE - kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna

02 10 KNR 228-05-03-05-00 SST 2.2, 5.2

Rura kanalizacyjna kielichowa PVC o 400 w wykopie umocnionym, klasy S LITA metr 41

02 20 KNR 228-03-02-02-00

Rura ciśnieniowa PE zgrzewana w wykopie umocnionym suchym o 90 PE100

PN10 - rurociąg tłoczny metr 40

02 30 KNR 219-02-19-01-00

Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego - kanalizacja sanitarna metr 40

02 40 KNR 228-03-05-02-00

Kształtki ciśnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym o 90 szt. 2

02 50 KNR 218-08-04-05-00

Próba szczelności kanałów rurowych o 400 metr 41

GRUPA 03 PRZYKANALIKI DESZCZOWE

03 10 KNKB 003-01-01-02-00

(ATHENASOFT Wydanie I, Warszawa -2000r.) Roboty remontowe - cięcie piłą

nawierzchni bitumicznych, na głębokość od 6 do 10cm metr 17

03 20 KNR 231-08-03-03-00

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 3 cm m2 17

03 30 KNR 231-08-03-04-00

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm m2 17

03 40 KNR 231-08-02-05-00

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 15 cm m2 17

03 50 KNR 404-11-03-01-00

Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę

roboczą m3 1,2

03 60 KNR 404-11-03-04-00

Transport gruzu i płyt betonowych samochodem wywrotką na odległość do 1 km m3 1,2

03 70 KNR 404-11-03-05-00

Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu i płyt betonowych samochodem wywrotką -

na miejsce wskazane przez inwestora m3 1,2

03 80 KNR 201-02-18-02-00 SST 5.1

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład m3 18,04

03 90 KNNR N004-14-11-01-00 SST 5.1, 5.2

Podłoże pod kanały z piasku z dowozu grub. 10 cm m3 1,23

03 100 KNR 228-05-01-09-00 SST 5.1, 5.2

Obsypka rurociągu piskiem z dowozu w wykopie umocnionym suchym m3 3,80

03 110 KNNR N001-02-14-05-00 SST 5.1

Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub.

25 cm m3 11,48

03 120 KNR 228-05-03-02-00 SST 2.2, 5.2

Rura kanalizacyjna kielichowa PVC o 200 w wykopie umocnionym, klasy S LITA metr 41

03 130 KNR 218-06-25-02-00

Studzienka ściekowa uliczna betonowa o 500 z osadnikiem bez syfonu szt. 8

03 140 KNR 401-02-08-01-00

Analiza własna - osadzenie przejścia szczelnego i wprowadzenie przykanalika do

studni istniejącej szt. 15

03 150 KNR 218-00-04-01-00 SST 2.3, 5.3

Studnia rewizyjna z kręgów beton o 1000 montowana na istniejącym kanale szt. 3

03 160 KNR 231-01-03-01-00

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2 pod nawierzchnie m2 16,4

03 170 KNR 231-01-04-01-00

Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub. 10 cm m2 .16,4

03 180 KNR 231-01-14-05-00

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub. 15 cm m2 16,4

03 190 KNR 231-03-10-01-00

Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub. 4 cm m2 16,4

Pomocniczy przedmiar robót

Branża roboty drogowe

ROZDZIAŁ : Roboty przygotowawcze

Numer specyfikacji : D 01.00.00

I.1. DZIAŁ : Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

Numer specyfikacji : D 01.01.01

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,197 km

I.2. DZIAŁ : Rozbiórka elementów dróg

2. Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 20 m

3. Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu 1,20 m3

4. Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm 155 m2

5. Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy 1 cm  155 m2

6. Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych o wym. 1,25x2,50x0,15 m 39 m2

7. Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm 39 m2

8. Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm 39 m2

9. Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze 15,70 m3

10. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z wyładunkiem 15,70 m3

11. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 15,70 m3

II. ROZDZIAŁ : Roboty ziemne

Numer specyfikacji : D.02.00.00

II.1. DZIAŁ : Wykopy

Numer specyfikacji : D.02.01.01

12. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 547,86 m3

13. Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, samochodami samowyładowczymi 547,86 m3

II.2. DZIAŁ : Nasypy

14. Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 74 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej 90,60 m3

III. ROZDZIAŁ : Elementy ulic

Numer specyfikacji : D 08.00.00

III.1. DZIAŁ : Krawężniki

Numer specyfikacji : D 08.01.01

15. Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu B 15 23,58 m3

16. Krawężniki betonowe, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 393 m

IV. ROZDZIAŁ : Podbudowa

Numer specyfikacji : D.04.00.00

IV.1. DZIAŁ : Koryto

Numer specyfikacji : D.04.01.01

17. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV 1191 m2

IV.2. DZIAŁ : Warstwa odcinająca

18. Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm 5MPa o grubości 15 cm , wykonywana 1191 m2

IV.3. DZIAŁ : Podłoże

Numer specyfikacji : D 04.05.01

19. Podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm-2,50MPa o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm 1191 m2

20. Podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy cm 1191 m2

IV.5. DZIAŁ : Podbudowa z kruszywa

Numer specyfikacji : D 04.04.02

21. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm: 1191 m2

22. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy cm 1191 m2

IV.6. DZIAŁ : Podbudowa z betonu asfaltowego

23. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej 39 m2

24. Skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0.8 kg/m2 39 m2

25. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR-2 po zagęszczeniu o grubości: 4 cm 39 m2

26. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR-2 po zagęszczeniu o grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy cm 39 m2

27. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 1191 m2

28. Skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową 65% w ilości 0.4 kg/m2 1191 m2

29. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego KR-2 - warstwa po zagęszczeniu o grubości: 4 cm 1191 m2

30. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego KR-2 - warstwa po zagęszczeniu o grubości: ponad 4 cm - dodatek za 1191 m2

V. ROZDZIAŁ : Nawierzchnia

Numer specyfikacji : D 05.00.00

V.1. DZIAŁ : Nawierzchnia asfaltowa

Numer specyfikacji : D 05.03.05

31. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 1230 m2

32. Skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową 65% w ilości 0.4 kg/m2 1230 m2

33. Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR-2 warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm 1230 m2

34. Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR-2 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy cm 1230 m2

VI. ROZDZIAŁ : Elementy ulic

Numer specyfikacji : D 08.00.00

VI.1. DZIAŁ : Obrzeża

Numer specyfikacji : D 08.03.01

35. Ławy pod obrzeż 6x30: betonowa zwykłe z betonu B 15 0,44 m3

36. Obrzeża betonowe 30x6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, z wypełn. spoin piaskiem 31,5 m

VI.2. DZIAŁ : Chodniki

Numer specyfikacji : D 08.02.02

37. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej 116,36 m2

VII. ROZDZIAŁ : Oznakowanie

Numer specyfikacji : D 07.00.00

VII.1. DZIAŁ : Oznakowanie pionowe

Numer specyfikacji : D 07.02.01

38. Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm 6,000 szt

39. Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) 6,000 szt

VII.2. DZIAŁ : Oznakowanie poziome

Numer specyfikacji : D 07.01.01

40. Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 10,000 m2

IX. ROZDZIAŁ : Inne roboty

IX.1. DZIAŁ : Inne roboty

41. Regulacja pionowa: włazów kanałowych studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej 6,000 szt

42. Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych 4,000 szt

X. ROZDZIAŁ : Prace geodezyjne

Numer specyfikacji : GG 00.00.00

X.1. DZIAŁ : Pomiar powykonawczy

Numer specyfikacji : GG 00.12.01

43. Inwentaryzacja powykonawcza 0,197 km