OPIS 	TECHNICZNY

- PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę ul. Seminarialnej w Rogoźnie. Długość ulicy planowanej do budowy wynosi 0,790m.

Celem projektowanej budowy jest poprawa stanu technicznego ulicy na odcinku 343m oraz budowa ulicy od podstaw na długości 447m.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt został wykonany w oparciu o:

- umowę z Gminą Rogoźno reprezentowaną przez Burmistrza Bogusława Janusa

- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500

- inwentaryzacje stanu istniejącego dokonaną przez projektanta

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie: jakim warunkom powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14.05.1999 r.)

- ustawę z dnia 7 lipca 19994 r. – Prawo Budowlane

- obowiązujące normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu

- STAN ISTNIEJĄCY

Ulica długa przebiega przez teren o charakterze miejskim na którym występuje niska i wysoka  zabudowa mieszkalna oraz obiekty używalności publicznej (szkoły).  Budowa ulicy rozpoczyna się skrzyżowaniem z ul. II Armii Wojska Polskiego (km 0+000), a kończy na skrzyżowaniu z ulicą Długą.(km 0+790). Na odcinku 343m posiada nawierzchnię asfaltową oraz chodniki z płytek chodnikowych. O wym. 35x35x5. Wjazdy wybudowane są z płyt betonowych o grub. 12cm trylinka). Istniejąca nawierzchnia asfaltowa na odcinku km 0+000÷km 0+174 str. P i km 0+174÷km 0+343 str. L posiada podbudową z płyt betonowych grub. 15cm. Nawierzchnię na ww. odcinkach należy rozebrać i pobudować od podstaw. Chodniki i wjazdy również należy wymienić. . Na odcinku km 0+193,60÷km 0+265,6 str. L oraz na odcinku km203 do km0+233 str. P nie przewidziano robót rozbiórkowych krawężników i chodników. Na pozostałym odcinku km 0+343÷km 0+790 ulica posiada nawierzchnię gruntową. Na gruntowym odcinku ulicy teren jest płaski z lokalnymi zagłębieniami powstałymi na skutek ruchu erozyjnego działania wody. Na odcinku km 0+193,60÷0+265,60 należy istniejącą nawierzchnię asfaltową wyfrezować. Stwierdzono w terenie obecność następujących urządzeń branżowych:

- kanalizacja deszczowa

- sieć gazowa

- kanalizacja sanitarna

- sieć wodociągowa

- oświetlenie uliczne

-  linia telekomunikacyjna

- linia energetyczna

- PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

- kategoria ulicy:	ulica gminna

- klasa ulicy:	            L

- prędkość projektowana 	40km/godz.

- prędkość miarodajna	50km/godz.

- kategoria ruchu	- KR-2

- przekrój poprzeczny – jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu, po jednym dla   każdego kierunku ruchu

- szerokość pasa ruchu   -	3,0m

- szerokość chodnika       -      3,0

- pochylenie poprzeczne jezdni: 2% daszkowe

- pochylenie poprzeczne chodników 2% (do jezdni)

- szerokość zjazdów indywidualnych  - 4,0m

Parametry techniczne drogi w przekroju poprzecznym pokazano na rys. nr 3.

- ROZWIĄZANIA SYTUACYNE

Rozwiązania sytuacyjne budowanej ulicy pokazano na rysunku nr 1.

W ramach projektowanego zadania generalnie nie zmieniono przebiegu drogi w planie wpisując oś projektowaną w istniejącą.

Projektowana trasa składa się z dwóch odcinków prostych i jednego załamania trasy.

Rozbiórki:

Przewiduje się rozbiórkę następujących istniejących elementów:

-chodniki

- krawężniki

-zjazdy do posesji

- nawierzchnię asfaltową

- podbudowę z płyt żelbetowych

Przewidywane rozbiórki zostały zestawione w przedmiarze.

- PROJEKTOWANA NIWELETA

Profil podłużny przedstawiono na rys. nr 2. Niweletę zaprojektowano tak, aby wyeliminować lokalne deformacje niwelety. Ponadto dowiązano się wysokościowo do istniejących wjazdów do posesji i istniejących skrzyżowań..

- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni ulicy przyjęto do kategorii ruchu KR-2. Przyjęte konstrukcje km 0+00÷km 0+174 str. P ½ jezdni, km 0+174÷ km 0+343 str. L ½ jezdni, km 0+343÷ km 0+790,0

  - nawierzchni jezdni

- warstwa odsączająca z kruszywa stabilizowanego cementem RM – 5,0 Mpa grub. 15cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm grub. 20cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego KR-2 grub. 4,0cm

b)  nawierzchnia jezdni km 0+000÷km 0+174 str. L

km 0+174÷km0+343 str. P

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR-2 sr.gr.3,0 cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR-2 sr.gr. 4,0cm

c) nawierzchnia chodnika

- kostka betonowa grub. 6cm

- podsypka piaskowa grub. 3,0cm

- podsypka z gruntu stabilizowanego cementem RM-2,5 MPa grub. 10cm

d) nawierzchnia wjazdów

- kostka betonowa grub. 8,0cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3,0cm

- podbudowa z chudego betonu  grub. 15cm

- warstwa odcinająca z kruszywa stabilizowanego cementem RM-5,0 Mpa

grub. 15cm

Konstrukcje nawierzchni jezdni obramowano krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej w ilości 0,06m³/m. Szczegółowo konstrukcje pokazano na rys. nr 3 i 4.

- ODWODNIENIE

Wody opadowe z nawierzchni przewiduje się odprowadzić do kanalizacji deszczowej poprzez ścieki z kostki betonowej, wpusty uliczne i przykanaliki. Przewidziano budowę nowych wpustów kanalizacji deszczowej oraz regulację wysokościową studni rewizyjnych istniejących.

- TRAWNIKI

Na odcinku km 0+000÷km 0+290 po stronie lewej i prawej przewidziano założenie trawników. Dokładną lokalizację i usytuowanie pokazuje rys. nr 1.

- URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

W km 0+553 występuje przepust, który zostanie przedłużony. W miejscu tym zastosowano bariery ochronne typu SP-06/2 na długości po 8m po każdej stronie.

Opracował

Zdzisław Futro

upr. nr. 8345/558/82 § 13 pkt. 1