|  | STRONA TYTUŁOWA OPRACOWANIA |  |
| --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | Adres: 64 - 610 Rogoźno, ul. Kochanowskiego 6, TEL. 609 627 292 |  |
| RODZAJ OPRACOWANIA: | PROJEKT WYKONAWCZY |  |
| NAZWA INWESTYCJI: | Przebudowa istniejących chodników na ulicy Mała Poznańska w Rogoźnie |  |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI: | województwo: WIELKOPOLSKIE gmina: ROGOŹNO powiat: OBORNIKI obręb: 0001 ROGOŹNO |  |
| NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK: | 1802/1, 1802/2, 1841, 2101/2, |  |
| INWESTOR: | Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno |  |
| AUTORZY OPRACOWANIA: | PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Marciniak nr upr. WKP/0271/POOD/10 | Podpis projektanta: |
| DATA I MIEJSCE OPRACOWANIA: | GRUDZIEŃ 2017, Rogoźno |  |

EGZEMPLARZ NUMER

Spis treści

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA	3

1.1	Uprawnienia projektanta	3

1.2	Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów	5

2.	OPIS TECHNICZNY	6

2.1	Przedmiot opracowania	6

2.2	Inwestor	6

2.3	Opracowujący	6

2.4	Podstawa opracowania	6

2.5	Istniejące zagospodarowanie terenu	7

2.6	Uzbrojenie terenu	7

2.7	Wymagania dla podłoża gruntowego i koryta drogowego	7

2.8	Roboty rozbiórkowe	7

2.9	Zakres inwestycji	8

2.10	Konstrukcja nawierzchni	8

2.11	Odwodnienie	9

2.12	Poprawa odwodnienia na istniejącej jezdni	9

2.13	Połączenie krawężnika z krawędzią jezdni	10

2.14	Obramowanie nawierzchni	10

2.15	Projektowane zagospodarowanie terenu (opis sposobu wykonana robót budowlanych)	10

2.16	Elementy uspokojenia ruchu	11

2.17	Projektowana stała organizacja ruchu	11

2.18	Uwagi ogólne	13

3.	CZĘŚĆ TERENOWO PRAWNA	13

Wykaz działek na których zlokalizowana jest inwestycja	13

II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys 1.0 Plan orientacyjny	      skala 1: 10 000

Rys 2.0 Plan sytuacyjny 	      skala 1:500

Rys 3.0 Przekroje normalne, szczegóły	     skala 1:50, 1:25

Rys 4.0 Plan sytuacyjny oznakowania	     skala 1:500

# CZĘŚĆ OPISOWA

## CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA

### Uprawnienia projektanta

### Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów

## OPIS TECHNICZNY

### Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejących chodników na ulicy Mała Poznańska 
w Rogoźnie. Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy chodników na odcinku od Placu Karola Marcinkowskiego do skrzyżowania ulic Mała Poznańska, Wielka Poznańska i Boguniewska. Przebudowę chodnika na odcinku C zakończono w miejscu, gdzie zaczyna się chodnik posiadający nową nawierzchnię.

Inwestycja poza przebudową nawierzchnie chodników obejmuje także:

- wykonanie elementów uspokojenia ruchu w postaci dwóch progów zwalniających,

- zmianę stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- wykonanie odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego (w celu poprawy odwodnienia).

Roboty budowlane prowadzone będą na działkach o numerze ewidencyjnym: 1802/1, 1802/2, 1841, 2101/2.

Lokalizacja inwestycji została przedstawiona na Rys 1.0 Plan orientacyjny.

### Inwestor

Inwestor:				Gmina Rogoźno

ul. Nowa 2

64-610 Rogoźno

### Opracowujący

Projektant:				mgr inż. Piotr Marciniak

Jaracz 2p, 64-610 Rogoźno

nr uprawnień WKP/0271/POOD/10

Jednostka projektowa			WERITY Tomasz Marciniak

ul. Kochanowskiego 6

64-610 Rogoźno

### Podstawa opracowania

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- wizja w terenie i inwentaryzacja stanu istniejącego,

- geodezyjne pomiary uzupełniające,

- wytyczne Inwestora,

- obowiązujące normy i przepisy,

### Istniejące zagospodarowanie terenu

Chodniki i zjazdy w stanie istniejącym znajduje się w złym stanie technicznym. 
Występują nawierzchnie z betonowych płytek chodnikowych oraz betonowej kostki brukowej i trylinki. Chodniki w ciągu ulicy Mała Poznańska posiadają szerokość zmienną w zakresie od około 
1,50 m ÷ 2,50 m i przylegają do elewacji budynków. Na łącznikach z ul. Wielka Poznańska chodniki posiadają szerokość ~2,50 m. Na połączeniu chodników z krawędzią jezdni występują krawężniki betonowe, które z uwagi na ich stan wymagają wymiany na nowe.

### Uzbrojenie terenu

W rejonie planowanej inwestycji występuje infrastruktura techniczna podziemna i naziemna. Planowana przebudowa chodnika i zjazdów nie oddziałuje na uzbrojenie terenu. Nie występują kolizje 
z istniejącą infrastrukturą techniczną.

W ramach inwestycji przewidziano:

- regulacje wysokościową istniejących pokryw studni teletechnicznych z wymianą pokryw na nowe (należy zastosować pokrywy studni o wymiarach, kształcie i typie zgodnie ze staniem istniejącym) - 6 szt.,

- regulacje wysokościowa istniejących pokryw studni teletechnicznych – 1 szt.,

- regulacje wysokościową istniejących studni kanalizacji deszczowych – 1 szt.,

- regulacja wysokościowa istniejących zasuw żeliwnych gazowych i wodociągowych.

Pokrywy studni kanalizacyjnych i teletechnicznych należy wyregulować wysokościowo do rzędnej projektowanej nawierzchni z zachowaniem projektowanego pochylenia poprzecznego i podłużnego.

### Wymagania dla podłoża gruntowego i koryta drogowego

Roboty ziemne sprowadzają się do wykonania koryta drogowego. Koryto uzyskane 
w wyniku wykonania rozbiórki należy pogłębić do rzędnej projektowanej nawierzchni.

Podłoże gruntowe (dno koryta drogowego) należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥ 0,97 do głębokości 50 cm oraz Is≥ 1,00 do głębokości 20 cm.

### Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe obejmują:

- cięcie piła nawierzchni bitumicznej na gł. 20 cm (wycinka pod projektowane progów zwalniających),

- cięcie piłą mechaniczną na gr. 8 cm (cięcie przy krawędzi jezdni wzdłuż projektowanego chodnika),

- rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową o gr. 20 cm (rozbiórka nawierzchni pod progi zwalniające),

- rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 8 cm ( przy krawędzi jezdni),

- rozbiórka nawierzchni istniejących chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej, płytek chodnikowych, płytek granitowych i trylinki wraz z podbudową,

- rozbiórka nawierzchni chodnika do przełożenia z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową,

- rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 10 cm (pod nakładkę w celu poprawy odwodnienia),

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Materiał pozyskany z rozbiórki należy wywieźć poza teren budowy i zutylizować na koszt Wykonawcy robót.

### Zakres inwestycji

- wykonanie robót rozbiórkowych i frezowania,

- wykonanie koryta drogowego pod projektowane nawierzchnie,

- wykonanie krawężników i obrzeży na ławie betonowej,

- regulacja wysokościowa istniejących studni i zasuw,

- odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni (w celu poprawy odwodnienia),

- odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego przy krawędzi jezdni (na połączeniu z krawężnikiem),

- betonowych płyt chodnikowych wielkogabarytowych o wymiarach 50x50x7 cm w kolorze szarym,

- opaska przy budynkach oraz przy krawężniku ma zostać wykonana z betonowych kostek brukowych typu o wymiarach 6x12x6 cm w kolorze grafitowym,

- Nawierzchnia wjazdów wykonana z betonowych płyt wielogabarytowych o wymiarach 50x50x7 cm w kolorze grafitowym,

- przełożenie nawierzchni chodnika przy projektowanym przejściu dla pieszych,

### Konstrukcja nawierzchni

2.10.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

- betonowe płyty chodnikowe wielkogabarytowe 50x50x7 cm w kolorze szarym	grubości 7 cm

-  opaska przy budynkach oraz przy krawężniku wykonana z betonowych kostek brukowych o wymiarach 6x12x6 cm w kolorze grafitowym

- podsypka cementowo- piaskowej (1:5)						grubości 3 cm;

- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm = 6 ÷ 9 MPa				grubości 10 cm;

- wzmocnienie odcinająca z piasku:							grubości 10 cm;

2.10.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA DO PRZEŁOŻENIA

- betonowa kostka brukowa  z rozbiórki						grubości  -

- podsypka cementowo- piaskowej (1:5)						grubości 3 cm;

- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm = 6 ÷ 9 MPa				grubości 10 cm;

- wzmocnienie odcinająca z piasku:							grubości 10 cm;

2.10.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW

- betonowe płyty wielogabarytowe o wymiarach 50x50x7 cm w kolorze szarym	grubości 7 cm

- podsypka cementowo- piaskowej (1:5)						grubości 3 cm;

- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm = 6 ÷ 9 MPa				grubości 15 cm;

- wzmocnienie odcinająca z piasku:							grubości 10 cm;

2.10.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROGU ZWALNIAJĄCEGO

- betonowa kostka brukowa typ „domino”, kolor czerwony				grubości 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowej (1:5)						grubości 3 cm;

- podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm = 6 ÷ 9 MPa				grubości 20 cm;

2.10.5 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTWEGO

- beton asfaltowy AC 11 S D50/70							grubości 6 cm;

2.10.6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTWEGO PRZY KRAWĘDZI JEZDNI

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			grubość 10 cm;

- beton asfaltowy AC 11 S D50/70							grubości 8 cm;

### Odwodnienie

Wody z przebudowywanych nawierzchni chodników i zjazdów zostaną odprowadzone powierzchniowo poprzez nadanie pochylenia poprzecznego w kierunki jezdni. Wody opadowe będą odprowadzane zgodnie ze stanem istniejącym, a powierzchnia zlewni nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego. Ulice Mała Poznańska w stanie istniejącym posiada kanalizację deszczową.

### Poprawa odwodnienia na istniejącej jezdni

W stanie istniejącym na jezdni występują obszary, na których zalega woda (brak odwodnienia). Lokalny brak odwodnienia związany jest z deformacją nawierzchnie bitumicznej oraz brakiem pochylenia podłużnego i poprzecznego. W celu zapewniania prawidłowego odwodnienia przewidziano lokalne frezowanie nawierzchnie do grubości 10 cm i wykonanie odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S D50/70 o średniej grubości 6 cm. Na Rys 2.0 Plan sytuacyjny przedstawiono obszary zalegania wody oraz zakres odtworzenia nawierzchni. Plan sytuacyjny zawiera istniejące rzędne (z pomiaru geodezyjnego) oraz projektowane rzędne i spadki podłużne przy krawędzi jezdni (na obszarach objętych odtworzenia nawierzchni).

Wpusty występujące w obszarze odtworzenia nawierzchni należy wyregulować wysokościowe aby ich rzędna było 1 cm poniżej nawierzchni z betonu asfaltowego.

Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego należy wykonać ze szczególną starannością aby uzyskać spadki podłużne przy krawędzi jezdni zgodnie z Rys 2.0 Plan sytuacyjny. Na etapie budowy należy sprawdzić rzędne z pomiaru geodezyjnego, rzędne projektowane oraz projektowane spadku podłużne.

### Połączenie krawężnika z krawędzią jezdni

Istniejące krawężniki należy rozebrać bez naruszenia istniejącej jezdni z betonu asfaltowego. Po wykonaniu nowego krawężnika szczelinę na połączeniu z krawędzią jezdni należy uszczelnić asfaltową masą zalewową.

W przypadku gdy roboty rozbiórkowe spowodują uszkodzenie krawędzi jezdni lub gdy powstanie szczelina o szerokości nie pozwalającej za zastosowanie masy zalewowej, dokumentacja projektowa przewiduje odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego na szerokości 30 cm. Odtworzenie nawierzchni przy krawędzi jezdni należy wykonać  zgodnie z pkt. 2.10.6

### Obramowanie nawierzchni

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 obniżony na 1 cm – zastosowano na połączeniu zjazdów 
z krawędzią jezdni oraz na przejściach dla pieszych,

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 obniżony na 3 cm – zastosowano na połączeniu zjazdów 
z krawędzią jezdni,

- krawężnik betonowy przejściowy prefabrykowany 15x22/30/100 – zastosowano na przejściu 
z krawężnika 15x30x10 na 15x22x100,

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 wystawiony na 8 cm – zastosowano na połączeniu chodnika z krawędzią jezdni (w ciągu ul. Mała Poznańska),

- krawężnik betonowy 15x30x100 wystawiony na 12 cm– zastosowano na połączeniu chodnika 
z krawędzią jezdni (na łącznikach ulicy Mała Poznańska z ulicą Wielka Poznańska),

- obrzeże betonowe 8x30x100 – zastosowano na obramowaniu nawierzchni chodników i zjazdów.

### Projektowane zagospodarowanie terenu (opis sposobu wykonana robót budowlanych)

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę istniejących chodników i zjazdów. Chodniki 
w ciągu ul. Mała Poznańska zaprojektowano jako wyniesione na 8 cm z obniżeniem krawężnika na 1 lub 3 cm na zjazdach i przejściach dla pieszych. Chodniki obramowano krawężnikiem 15x22x100 na ławie betonowej. Chodniki zgodnie ze standardem występującym na ul. Mała Poznańska zaprojektowano 
z betonowej kostki wielkogabarytowej koloru szarego. Na zjazdach zastosowano płyty wielogabarytowe, koloru szarego. Chodniki i zjazdy zaprojektowano na podbudowie z chudego betonu 
o grubości odpowiednio 10 i 15 cm. Pod warstwą podbudowy zastosowano warstwę odcinającą 
z piasku o grubości 10 cm. Pochylenie podłużne na zjazdach zostanie dostosowane do istniejącej krawędzi jezdni oraz istniejącej rzędnej w bramie. Spadki podłużne zjazdów nie ulegną zmianie w stosunku do stanu istniejącego. Chodniki posiadać będą szerokość zmienną (do istniejących elewacji budynków) 
i pochylenie poprzeczne 2% w kierunki jezdni. W linii bram i furtek gdzie nie występuje nawierzchnia utwardzona zjazdy zostaną obramowane obrzeżem betonowym 8x30x100.	
Na łącznikach pomiędzy ulicą Mała Poznańska i Wielka Poznańska zastosowano betonową kostkę brukową zgodnie z standardem na ul. Mała Poznańska. W uwagi na istniejące ukształtowanie wysokościowe zastosowano na tych odcinkach krawężnik betonowy 15x30x100 wyniesiony na 12 cm.

### Elementy uspokojenia ruchu

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie elementów uspokojenia ruchu w postaci progów zwalniających. W stanie istniejącym występuje próg, którego lokalizację pokazano na Rys 4.0 Plan sytuacyjny. Projektowane progi zostały równomiernie rozmieszczone na całej długości ulicy 
z zachowaniem odległości 40 m od skrzyżowań. Progi zaprojektowano z betonowej kostki brukowej typu „domino” koloru czerwonego. Zastosowano progi listwowe U-16a o długości 3,70 m i promieniu wyokrąglenia R=17,2 m, pozwalające na przejazd 25-30 km/h. Na ulicy Mała Poznańska występuje 
w stanie istniejącym strefa ograniczonej prędkości 30 m/h.

### Projektowana stała organizacja ruchu

W ramach przedmiotowej inwestycji następuje zmiana stałej organizacji ruchu na ul. Mała Poznańska. Główne założenia projektu zmiany organizacji ruchu to:

- wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Mała Poznańska,

- wprowadzenie pasów postojowych na jezdni (po stronie zachodniej),

- wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu (dwa progi zwalniające),

W stanie istniejącym na ul. Mała Poznańska prowadzony jest ruch dwukierunkowy. Występuje oznakowanie pionowe, które przedstawiono na Rys 4.0 Plan sytuacyjny oznakowania. Oznakowanie poziome nie występuje. Ulice objęte zmianą organizacji ruchu występują w strefie ograniczonej prędkości (30 km/h). Zakres istniejącej strefy przedstawiono na Rys 4.0.

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE

- znak A-27, D-6, T-27 – znaki występują na jednym słupku, na początku ulicy od strony Placu Karola Marcinkowskiego,

- znak B-1 i C13/16 – oznakowanie na wjeździe na promenadę,

- znak D-6, T-27 – znaki występują na jednym słupku, na dojeździe do szkoły o strony ul. Boguniewskiej,

- znak A-27 – występuje na dojeździe do szkoły od strony ul. Boguniewskiej,

- znak B-36 – występuje na łączniku ul. Mała Poznańska i Wielka Poznańska,

- znak B-43, B-44 – znaki występują na skrzyżowaniach z ul. Wielka Poznańska (wyznaczenie strefy ograniczonej prędkości),

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

- oznakowanie P-10 – wyznaczenie przejść dla pieszych,

- oznakowanie P-14 – wyznaczenie linii warunkowego zatrzymania przed przejściami dla pieszych,

- oznakowanie P-19 – wyznaczenie pasów postojowych na jezdni,

- oznakowanie P-21 – wyznaczenie powierzchni wyłączonej z ruchu (na początku pasa postojowego),

- oznakowanie P-25 – oznakowanie na progach zwalniających,

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

- znaki D–3 – ustawiono w celi wyznaczeniu ruchu jednokierunkowego na ulicy,

- znaki D–18 i T-30i – wyznaczenie początku pasu postojowego na jezdni,

- znaki D-18 i T-30 – wyznaczenie końca pasu postojowego na jezdni,

- znaki D-6 – oznakowanie przejścia dla pieszych,

- znaki B-2 – oznakowanie zakazu wjazdu na ulicę jednokierunkową,

- znak C-2 i C-4 – wyznaczenie nakazu skrętu w związku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ul. Mała Poznańska,

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na Rys 4.0 Plan sytuacyjny oznakowania.

UWAGI:

- na Rys 4.0 wskazano znaki do usunięcia oraz do przestawienia,

- zastosowane oznakowanie pionowe winno być pokryte materiałami odblaskowymi zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

- należy zastosować znaki wykonane z materiałów odblaskowych, folia odblaskowa typ 2.

- słupki do znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 2,5” z fundamentem betonowym;

- w ciągu ul. Mała Poznańska z uwagi na szerokość chodnika należy zastosować słupki odgięte zgodnie ze schematem poniżej:

- zastosowane znaki pionowe małe (M);

- znaki D-18 wraz z tabliczkami, zastosowane w celu wyznaczenia pasa postojowego na jezdni należy zastosować jako mini (MI),

- znaki pionowe należy umieścić na wysokości min. 2,20 m;

- tarcze znaków należy odchylić w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni o kąt 50 w kierunku jezdni;

- do oznakowania pionowego i poziomego należy stosować wyłącznie materiały atestowane;

- oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.

### Uwagi ogólne

- należy stosować wyłącznie kostkę brukową wibroprasowaną, dwuwarstwową,

- należy przestrzegać wzoru i koloru kostki brukowej przedstawionej na przekrojach normalnych 
i szczegółach Rys 3.0 Przekroje normalne, szczegóły,

- przy wyznaczaniu położenia obramowań nawierzchni należy uwzględniać wymiary kostki brukowej w celu uniknięcia jej docinania,

- każdorazowo nawierzchnię z kostki betonowej należy wystawić na 1 cm ponad krawężnik,

- obramowania układać na ławie betonowej z betonu C12/15. Co 50 m stosować szczeliny dylatacyjne,

- krawężnik należy prowadzić po śladzie istniejącym w sposób pozwalający na uzyskanie minimalnej liczby załomów w planie i profilu podłużnym. Z uwagi na lokalne deformacje krawędzi jezdni przebieg krawężnika i wysokość jego wystawienia należy uzgodnić z Inspektorem w trakcie realizacji robót.

## CZĘŚĆ TERENOWO PRAWNA

### Wykaz działek na których zlokalizowana jest inwestycja

| Numer nieruchomości | Właściciel nieruchomości/ zarządca |
| --- | --- |
| 1802/1, 1802/2, 1841, 2101/2 | Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno |

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

### Rys 1.0 Plan orientacyjny							skala 1: 10 000

### Rys 2.0 Plan sytuacyjny 							skala 1:500

### Rys 3.0 Przekroje normalne, szczegóły						skala 1:50, 1:25

### Rys 4.0 Plan sytuacyjny oznakowania						skala 1:500