Opis techniczny

na przebudowę drogi gminnej nr 272522P w miejscowości

Dziewcza Struga od km 0+000 do km 0+697 nr dz.269 i od km

0+000-0+264  nr dz. 218/3 w Gminie Rogoźno

# I. Dane ogólne

Projekt opracowałem na zlecenie  Gminy Rogoźno. Podstawę opracowania stanowią podkłady geodezyjne w skali 1:500 i własne pomiary sytuacyjne wykonane w terenie. W projekcie uwzględniłem zalecenia zawarte w Normatywie Technicznym i Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych GDDP w Warszawie oraz R M T i G z dnia 2  marca 1999 r. Nr 430.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie

szczegółowych warunków zarządzania  ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad   tym zarządzaniem, ogłoszonym w Dz.U. nr 177, poz.1729.

„Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” Dz.U. Nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowani (Dz.U.nr 43, poz.430)

# II. Lokalizacja robót i stan

Początek projektowanej przebudowy drogi gminnej nr 272522P  o nawierzchni istniejącej tłuczniowej dojazdowej do w m. Dziewcza Struga nr dz. 269 od km 0+000 to początek drogi gminnej od granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 11 Kołobrzeg - Poznań  a koniec to km 0+697 i koniec miejscowości Dziewcza Struga. Od  skrzyżowania dz. nr 269 odchodzi droga gminna nr 272522P o nawierzchni istniejącej tłuczniowej dz. nr 218/3 początek  to km 0+000 a koniec to km 0+264 i koniec miejscowości Dziewcza Struga. W planie sytuacyjnym droga przebiega od dr. Krajowej nr 11 przez  m. Dziewcza Struga.  Na istniejącym odcinku droga posiada nawierzchnię z tłucznia o średniej grubości 10 cm i szer. 4,0m. Przekrój poprzeczny nawierzchni nieregularny i zmieniający się na krótkich odcinkach. Istniejąca droga na całym odcinku posiada sześć łuków poziomych dwa załamania oraz skrzyżowanie w środku miejscowości Dziewcza Struga w km 0+463.

Wjazdy do posesji szt.42 posiadają nawierzchnię z gruzu budowlanego, żużla zniszczone przeznaczone do rozbiórki

Odwodnienie drogi – powierzchniowe w teren i do istniejących rowów przydrożnych co stanowi istniejący system odwodnienia drogowego.

###### III. Projektowane roboty nawierzchnia

Na projektowanym odcinku drogi założono:

## Wykonanie koryta poszerzenie jezdni

od km 0+000-0+100= 100mx1,0m=100m² dz. nr 269

od km 0+000-00+264=264mx1,0m=264m² dz. nr 218/3

Razem 364 m² gł.43cm

Wykonanie koryta w jezdni gł. 20 cm

od km 0+100-0+697=597mx5,40m=3223m²

skrzyżowanie w km 0+463-72 m² dz. nr 269

razem – 3295m² x 0,20m= 659m³

Profilowanie i zagęszczenie podłoża –

597mx5,0m=2985m²+72m²=3057m²+364m²+(100mx4,0m+100m²skrzyżowanie z dr. nr, 11)+ 264mx4,0m=1056m²=4977m²

Warstwa odcinająca z piasku gr 10 cm. poszerzenie-364m²+3057m²=3421m²

Wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem -3057m² nr. dz. 269

#### Podbudowa tłuczniowa w km 0+000-0+100 dz. nr269

wykonanie podbudowy tłuczniowej gr.10cm warstwa dolna– 100mx1,0m=100m² mieszanka kamienna 0-63mm

wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm warstwa górna gr. 15cm 100mx5,0m=500m²

+ rozjazd dr. nr 11-100m²=600m²

#### wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm warstwa górna od km 0+100-0+697=597mx5,0m=2985m² + skrzyżowanie w km 0+463-72 m² mieszanka kamienna 0-31,5mm - Razem-3057 m²

#### Podbudowa tłuczniowa w km 0+000-0+264 nr dz. 218/3

wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 10 cm warstwa dolna– 264mx1,0m=264m² mieszanka kamienna 0-63mm

wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm warstwa górna – 264mx5,0m=1320m²

mieszanka kamienna 0-31,5mm

##### Razem podbudowa warstwa dolna gr. 10 cm mieszanka kamienna 0-63mm -364m²

Razem podbudowa warstwa górna gr. 15 cm mieszanka kamienna 0-31,5mm -1320m²+600m²+=1920m²

Na projektowanym odcinku drogi od km 0+000-0+697 założono szerokość nawierzchni 5,0m. Jezdnia będzie ograniczona krawężnikiem betonowym 15cmx30cm wystającym 12 cm od strony chodnika na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 a od strony pobocza opornikiem betonowym 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 zaniżonym w stosunku do warstwy ścieralnej 1cm. Na wjazdach  zaprojektowano ograniczenie nawierzchni krawężnikiem betonowym najazdowym 22x15x100 wystającym 4 cm. Pochylenie jezdni jednostronne 1,5% w kierunku pobocza str. lewa drogi od km 0+000 do km 0+586 = 586m oraz  pobocza drogi o szerokości 1,0m. na długości 697m. Od km 0+586–0+697=111m pochylenie jednostronne w kierunku krawężnika. Od km 0+370 – 0+586 =216m należy ułożyć ściek z elementów prefabrykowanych betonowych 60x50x15 na ławie betonowej B-15. Na wszystkich łukach zastosowano pochylenie 1,5%. Przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych należy wykonać poszerzenie jezdni szer.1,0m i o wykonać koryto o głębokości 20cm.  Na tak przygotowanym podłożu wykonać warstwę odcinającą z piasku gr. 10 cm i podbudowę z mieszanki tłuczniowej kamiennej 0-63mm o gr. 10 cm warstwa dolną oraz wykonać warstwę górną o gr. 15 cm z mieszanki tłuczniowej kamiennej 0-31,5mm w km 0+000-0+100. Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm o Rm  od 1,5 –2,5 MPa wykonać od km 0+100-0+697 na całej szerokości jezdni –5,0m. Ilość cementu 25kg/m²-35portl. Warstwę górną należy wykonać na całej szerokości nawierzchni od km 0+100-0+697 – 5,0m o gr. 20 cm z mieszanki kamiennej  0-31,5 mm. Na tak przygotowanej podbudowie wykonać skropienie emulsja asfaltową podbudowy tłuczniowej i między warstwowo. Po wykonaniu podbudowy wykonujemy  nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych dla ruch KR-1-2,-AC11W warstwa wiążąca w ilości 100kg/m2 gr. 4 cm.,KR1-2,-AC11S warstwa ścieralna w ilości 100 kg/m2-gr 4cm.  Technologia robót przekrój poprzeczny drogi .

##### Długość krawężnika betonowego najazdowego 15x22x100 od km  0+000-0+264 str. L+P

na ławie betonowej B-15 z oporem wystający 4 cm=506m

wykonanie warstwy wiążącej jezdni

dla ruchu KR-1-2-AC11W gr. 4 cm

od km 0+000 – 0+0+697=697mx5,0m=3485m²

skrzyżowanie w km 0+463-72 m²+z dr. nr. 11-100m²=172m²

razem 3485m²+172m²=3657m²

pochylenie jednostronne 1,5% od km 0+000-0+586 od krawężnika str. P

Pochylenie jednostronne 1,5% od km 0+586-0+697 w kierunku krawężnika str.P

od km 0+000 – 0+264=264mx5,0m=1320m²

pochylenie dwustronne 1,5% ograniczone krawężnikiem najazdowym 15x25x100

ogółem – 4977m²

wykonanie warstwy ścieralnej jezdni

dla ruchu KR-1-2-AC11S gr. 4 cm

od km 0+000 – 0+0+697=697mx5,0m=3485m²

skrzyżowanie w km 0+463-72 m²+z dr. nr. 11-100m²=172m²

razem 3485m²+172m²=3657m²

od km 0+000 – 0+264=264mx5,0m=1320m²

ogółem – 4977m²

##### Chodnik od km 0+000-0+697 str.P

Powierzchnia - 586m x 1,5m=879m²

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm czerwona typ bhton – 586mx0,50m=293m² od strony krawężnika

kostka brukowa betonowa gr. 6cm szara typ bhton – 586mx1,00m=586m²

### Wjazdy  od km 0+000 – 0+697

w km : strona Prawa

1.  0+027 wjazdy– szer.6,0mx1,50m=9,0m²

2.  0+095 wjazdy– szer.6,0mx1,50m=9,0m²

3.  0+145 wjazdy– szer.6,0mx1,50m=9,0m²

4.  0+225 wjazdy– szer.6,0mx1,50m=9,0m²

5.  0+250 wjazdy– szer.6,0mx1,50m=9,0m²

6.  0+350 wjazdy– szer.6,0mx1,50m=9,0m²

7.  0+390 wjazdy– szer.6,0mx1,50m=9,0m²

8.  0+420 wjazdy– szer.6,0mx1,50m=9,0m²

9.  0+455 wjazdy– szer.6,0mx1,50m=9,0m²

10.0+465 wjazdy– szer.6,0mx1,50m=9,0m²

11.0+470 wjazdy– szer.9,0mx1,50m=13,50m²

12.0+505 wjazdy– szer.6,0mx1,50m=9,0m²

13.0+515 wjazdy– szer.6,0mx1,50m=9,0m²

14.0+532 wjazdy– szer.6,0mx1,50m=9,0m²

15.0+565 wjazdy– szer.6,0mx1,50m=9,0m²

16.0+585 wjazdy– szer.8,0mx1,50m=12,0m²

17.0+614 wjazdy– szer.8,0mx1,50m=12,0m²

18.0+635 wjazdy- szer.6,0mx1,50m=9,0m²

19.0+660 wjazdy– szer.8,0mx1,50m=12,0m²

20.0+672 wjazdy– szer.6,0mx1,50m=9,0m²

Razem wjazdów do posesji 20szt =129mx1,5m=193,5m²

strona Lewa

21.pos.5 wjazd – szer. 6,0mx2,0m=12,0m²

22.pos.4 wjazd – szer. 6mx3,0m=18,0m²

23. pos.3 wjazd – szer,6,0mx2,5m=15m²

24. dz. nr. R- wjazd – szer. 6,0mx1,5m=9,0m²

25. dz.P.S. wjazd – szer. 6,0mx1,5m=9,0m²

26.pos.2 wjazd -  szer. 6,0mx2,0m=12m²

27.pos. 1 wjazd – szer.6,0mx3,0m=18m²

Razem wjazdów do posesji 7szt =42m=93,0m²

### Wjazdy  od km 0+000 – 0+264

## strona Lewa :

28.201/3 wjazd –szer6,0x1,0m=6,0m²

29.201/4 wjazd – szer 6,0mx1,5m=9,0m²

30.200 wjazd – szer 6,0mx1,5m=9,0m²

31.198/2 wjazd – szer 8,0mx1,5m=12,0m²

32.pos.11 wjazd – szer 6,0mx1,0m=6,0m²

33.pos.10 wjazd – szer 6,0mx1,0m=6,0m²

34.193/3   wjazd – szer 6,0mx1,0m=6,0m²

35. B/R     wjazd – szer 6,0mx1,0m=6,0m²

Razem wjazdów do posesji 8szt =50m=60,0m²

36.pos. 274 wjazd – szer 6,0mx1,0m=6,0m²

37 pos6 wjazd – szer 6,0mx1,5m=9,0m²

38. pos. 8a wjazd – szer 6,0mx1,5m=9,0m²

39. pos.273/8 wjazd – szer 6,0mx1,5m=9,0m²

40.pos. 273/1 wjazd – szer 6,0mx1,5m=9,0m²

41 rozjazd 5,0mx1,5m=9,0m

42.pos.7 wjazd – szer 6,0mx1,5m=9,0m²

Razem wjazdów do posesji 7szt =41m=60,0m²

razem – 262m  = 406,5m²

koryta –193,5m² x0,10m=19,35 m³

- 213m² x 0,43m=91,59m³

Podsypka odcinająca z piasku gr. 10 cm – 406,5m²

Podbudowa z mieszanki kamiennej 0-31,5mm gr. 20 cm.- 406,5m²

Podsypka cementowo – piaskowa  gr. 5 cm- 406,5m²

Kostka brukowa betonowa  gr. 8 cm czerwona typ bhton-406,5m²

##### Długość obrzeża betonowego 8x25x100 – od km 0+000 –0+697 - 721m str.P  na ławie betonowej B-15z oporem przy krawężniku + str.L-42m+31m=73m razem 794m

##### Długość obrzeża betonowego 8x25x100 – od km 0+000–0+264 –41m+20m=61m m str.P  na ławie betonowej B-15z oporem  + str.L-50m+19m=69m razem 130m

Ogółem obrzeże betonowe wynosi 8x25x100 – 794m+130m=924m

##### Długość krawężnika betonowego 15x30x100= 715m, od km 0+000-0+697

Krawężnik 15x30x100 na ławie betonowej B-15 z oporem  wystający 12cm-534m

Krawężnik przejściowy na wjazdach i przejściach- 44 szt.-44m

Krawężnik najazdowy 15x22x100 na ławie betonowej B-15 wystający 2 cm – 8 m przejścia

Krawężnik najazdowy 15x22x100 na ławie betonowej B-15 wystający 4 cm – 121 m

Krawężnik najazdowy 15x22x100 na ławie betonowej B-15 wystający 0 cm –  8 m w km 0+660 str.P

Długość opornika betonowego 12x25x100 od km 0+000-0+697 = 697m str. L

## Ława betonowa pod ściek –B-15 gr. 10 cm – 239mx 0,6mx0,1m=14,34m³

Ściek z elementów betonowych od km 0+378-0+586 = 208m str.L , w ciagu pieszo – jezdnym od km 0+015-0+046 =31m str. P  razem 239m

od km 0+000 – 0+264=264m x 5,0m=1320m² z uwagi na małą szerokość pasa drogowego  ten odcinek drogi będzie zaprojektowany jako ciąg pieszo -jezdny

Jezdnia będzie ograniczona krawężnikiem najazdowy wystającym 4cm na ławie betonowej B-15 z oporem, pochylenie dwustronne 1,5%. Na długości 264m należy wykonać poszerzenie jezdni szer. 1,0m i o wykonać koryto o głębokości 20cm.  Na tak przygotowanym podłożu wykonać warstwę odcinającą z piasku gr. 10 cm i podbudowę mieszanki tłuczniowej 0-63mm o gr. 10 cm warstwa dolna. Warstwę górną należy wykonać na całej szerokości nawierzchni – 5,0m o gr. 15 cm z mieszanki kamiennej  0-31,5 mm. Na tak przygotowanej podbudowie wykonać skropienie emulsja asfaltową podbudowy tłuczniowej i między warstwowo  Po wykonaniu podbudowy wykonujemy układanie nawierzchni z masy mineralno asfaltowej dla ruchu KR1-2,AC11W –ułożyć nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych warstwa wiążąca w ilości 100kg/m2 gr. 4 cm., KR1-2,AC11Swarstwa ścieralna w ilości 100 kg/m2-gr 4cm.  Technologia robót przekrój poprzeczny drogi .

##### Długość krawężnika betonowego najazdowego 15x22x100 od km  0+000-0+264 str. L+P

na ławie betonowej B-15 z oporem wystający 4 cm=506m

Rów w km 0+046-0+076=30m str. P odcinek pieszo- jezdny

Odwodnienie – projektuje się odprowadzenie wody powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych oraz ściekiem z elementów betonowych – płyta ściekowa klasy C-250 z betonu B-40 typ korytkowy-od km 0+378-0+586 = 208m str.L i w ciagu pieszo – jezdnym od km 0+015-0+046 =31m str. P  razem 239m.

Rów w km 0+046-0+076=30m str. P odcinek pieszo- jezdny.

Pobocza -

szerokość poboczy 1,0 m od km 0+000-0+697=697mx1,0m, str.l

szerokość poboczy 0,5m od km 0+000-0+697 =697m strP, 294m str. l+P.

Skrzyżowania – skrzyżowanie  jest w km 0+463-72 m²

IV. Oznakowanie

Folia odblaskowa typ- 3M II- generacji

W km 0+450 wprowadzić znak ostrzegawczy – średnie (S) A-7 – szt-1

Oraz znaki D-1 szt.2 oznakowanie skrzyżowania.- małe (M) o boku 600x600

Przejście dla pieszych szt. 1 w km 0+015 znaki D-6 szt. –2 Małe (M) o boku 600x600

Oznakowanie poziome – znak P-10 szer.4,0m linia szer. 0,50m szt.5 pasów =10,0m²- malowanie cienkowarstwowe.

Znaki ostrzegawcze  A-30 szt2 w km 0+697 str.P i w km 0+264 str.P z tabliczkami

Koniec nawierzchni bitumicznej

Progi zwalniające –szt.2 wykonać z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8cm wystające 70mm bez pogrubiania podbudowy jak w załączniku rys .a

Progi zwalniające typ listwowy U-16d szt1 w km 0+425 przy lampie ulicznej znaki pionowe

A-11a z tabliczką T-1-20m, znak B-33-20km/h na jednym słupku kpl. szt.2 z oznakowaniem

poziomym P-25 i z punktowymi elementami odblaskowymi.

W km 0+060 przy lampie ulicznej w ciągu pieszo -jezdnym z oznakowaniem poziomym P-25 i z punktowymi elementami odblaskowymi. Bez znaków pionowych

Na odcinku pieszo jezdnym należy wykonać oznakowanie poziome linia Znak P-1d szer 12 cm 1mx1m na dł 259m=15,22m² od przejścia dla pieszych do końca nawierzchni bitumicznej w km 0+264 str.l oddalona od krawężnika 2,0m. Malowanie cienkowarstwowe

Należy wprowadzić znak miejscowości Znak E-17a  -,,Dziewcza Struga‘‘ szt-3,  i koniec miejscowości Dziewcza Struga znak E-18a szt.3 znaki obustronne A+B

w km 0+040str.P , w km 0+697 strL i w km0+264. strL.

,,Obszar zabudowany‘‘  Znak D-42- szt.3 w km 0+190 str. P w km 0+697 str. L. i w km 0+264 str. L,  tablic szt.3 obustronne A+B

,, Koniec obszaru zabudowanego‘‘ Znak- D-43 – szt.3 w km 0+190 str.P w km 0+697

str. P. i  w km 0+264str. L,   tablic szt.3 obustronne A+B

w km 0+0200 –0+264 odcinek drogi przeznaczony jest jako ciąg pieszo jezdny szer. 5,0m zastosować znaki pionowe D-40 szt.2 i D-41 szt,2 obustronne

Znaki folia odblaskowa typ 2 – generacji M-3

Zestawienie znaków

Znak E-17a – 18a- ,,Dziewcza Struga,,   A+B 530x1500  szt.3 konstrukcje szt.3 na jednym znaku dwa tła razem tła szt.6

Znak D-42, D-43 –  A+B 530 x1200 szt.3 konstrukcje szt. 3 na jednym znaku dwa tła razem tła szt.6

Znak D-40, D-41 – A+B 900x600 szt. 4 konstrukcje szt. 2 na jednym znaku dwa tła razem tła szt.4

Znak A-7 szt. 1 (S) słupek szt. 1

Znak A-30 szt.2(S)

Znak A-11a szt-2

Znak B-33-20km/h szt,2 Ø 600mm

Tabliczka T-1-20m-szt,2

Tabliczka H-22- ,,Koniec nawierzchni bitumicznej” słupek szt2

Znak D-6 szt. 2 600x600 szt.2

Znak D-1 szt,2 600x600 szt.2

Słupki do znaków Ø 1,5 szt.10

## V. Technologia robót

W oparciu o dane dotyczące obciążenia przyjęto następujące założenia:

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR1-2

- szerokość jezdni 5,00 m.

- szerokość chodników 1,5m z kostki brukowej betonowej typ behaton gr 6 cm na posypce cementowo –piaskowej gr. 3 cm.

- 0,5m kostka brukowa czerwona typ behaton od strony krawężnika,

- 1,0m kostka brukowa szara typ behaton.

- obrzeże betonowe 8cmx25cm wjazdy na ławie betonowej z oporem B-15

- wjazdy z kostki brukowej betonowej gr 8 cm czerwonej typ behaton na posypce cementowo – piaskowej gr 5 cm i  podbudowie z mieszanki  tłuczniowej 0-31,5mm gr.20 cm

- krawężniki betonowe 15cmx 30cm na ławie betonowej B-15 z oporem B-15

- krawężniki betonowe najazdowe 15cmx 22cm na ławie betonowej z oporem B- B-15

- opornik drogowy betonowy  12 cmx25cm na ławie betonowej z oporem B-15 od str. pobocza

- szerokość poboczy 1,0 m od km 0+000-0+697=697mx1,0m, str.l

- szerokość poboczy 0,5m od km 0+000-0+697 =697m strP, 294m str. l+P.

- pochylenie jednostronne 1,5% od km 0+000-0+586 od krawężnika str. P

- pochylenie jednostronne 1,5% od km 0+586-0+697 w kierunku krawężnika str.P

- od km 0+000 – 0+264=264m pochylenie dwustronne 1,5% ograniczone krawężnikiem

- najazdowym 15x25x100

- na łuku -szt.6 pochylenie 1,5%

- podłoże G-2 moduł sprężystości 100MPa

- podbudowa warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm.

- podbudowa z gruntu stabilizowanego – cementem o Rm-1,5-2,5 MPa gr. 15cm-25kg/m²-portl.-35

- podbudowa z mieszanki kamiennej gr. 20 cm - 0-31,5mm na całej szerokości drogi od km 0+100-0+697

- podbudowa gr . 10 cm z mieszanki kamiennej  0-63mm na poszerzeniu .

- podbudowa gr. 15cm z mieszanki kamiennej 0-31,5mm na całej szerokości drogi od km 0+000-0+100 i od km 0+000-0+264

- warstwa wiążąca- z MMB -gr. 4 cm dla ruchu KR1-2-AC11W

- warstwa ścieralna z MMB –gr. 4 cm dla ruchu KR1-2-AC11S

Na załączonym planie sytuacyjnym pokazuję lokalizację robót, a na przekrojach normalnych w skali 1: 50 konstrukcję nawierzchni i parametry geometryczne.

## VI. Wpływ na środowisko

Potencjalne skażenie środowiska w otoczeniu jezdni drogi wibracje zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby będące skutkiem ruchu pojazdów ulegną zmianie z uwagi na zlikwidowanie pylenia , powstawania błota oraz zlikwidowanie wydzielania większej ilości spalin po drodze tłuczniowej i z szlaki paleniskowego. Wyżej wymienione zagrożenia ulegną poprawie poprzez wykonanie nawierzchni ulepszonej - nawierzchnia z betonu asfaltowego. Zgodnie z rozporządzeniem M.O.Ś,Z.N i L z dnia 14 lipca 1998r. w sprawie określenia inwestycji szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji(Dz. U.Nr93, poz589)roboty związane z przebudową drogi gminnej utwardzona z różnych materiałów tłuczeń kamienny i ze szlaki paleniskowej o szer. 4,0m. nie należą do grupy w/w inwestycji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ogłoszonym

Dz. nr120, poz. 1125 i 1126 do opracowania załączono Informację BIOZ - Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

# VII. Uwagi końcowe

# Materiały użyte do budowy winny odpowiadać normom stwierdzającym  przydatność  do stosowania w drogownictwie zgodnie z R.M.T.IG.M. z dnia 2marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 14051999rpoz.430)

# Prowadzone roboty drogowe należy zabezpieczyć zgodnie z „Instrukcją o Oznakowaniu Robót Prowadzonych w Pasie Drogowym”. Dla tymczasowej organizacji ruchu należy wykonać projekt organizacji ruchu przez wykonawcę.

Zgodnie z instrukcją DP/T-14 oraz zaleceniami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych GDDP w Warszawie oraz R M T i G z dnia 2  marca 1999 r. Nr 430. Etapy robót ulegającym zakryciu należy odebrać.

Integralną częścią niniejszego projektu technicznego są SST- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, w których zawarto wymagania na etapie przygotowania, wykonawstwa i odbioru robót drogowych.

D-05.03.05a (05b,)

OPCJONALNE  UZUPEŁNIENIE

OGÓLNYCH  SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH

NAWIERZCHNI  I  PODBUDÓW  ASFALTOWYCH

OBEJMUJĄCE  PEŁNY  ZAKRES  POWOŁAŃ

NA  WYMAGANIA  TECHNICZNE (WT)

1.4.3. Wymagania techniczne (WT) – rekomendowane przez Ministra Infrastruktury dokumenty wdrażające zapisy norm PN-EN do stosowania na drogach publicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4.4. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. Warszawa 2008 (wymagania techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury).

1.4.5. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. Warszawa 2008 (wymagania techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury).

1.4.6. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. Warszawa 2009 (wymagania techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury).

# POTRĄCENIA  ZA  WADY  TRWAŁE (wg [65])

(Uwaga: Zastosowano numerację punktów i tablic zgodną z WT-2 [65])

# DOPUSZCZALNE  ODCHYŁKI  MIESZANKI  MINERALNO-ASFALTOWEJ

(wg [65])

(Uwaga: Zastosowano numerację punktów i tablic zgodną z WT-2 [65])

Wykonawca na własny koszt wykona badania, pomiary  robót oraz materiałów .

Wykonawca robót zabezpiecza obsługę laboratoryjną budowy  oraz zleca opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej na własny koszt.

Teren po robotach drogowych należy uporządkować.

Opracował: