OPIS 	TECHNICZNY

- PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę ul. Długiej w Rogoźnie. Długość ulicy planowanej do budowy wynosi 1,136m.

Celem projektowanej budowy jest poprawa stanu technicznego ulicy poprzez budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt został wykonany w oparciu o:

- umowę z Gminą Rogoźno reprezentowaną przez Burmistrza Bogusława Janusa

- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500

- inwentaryzacje stanu istniejącego dokonaną przez projektanta

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie: jakim warunkom powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14.05.1999 r.)

- ustawę z dnia 7 lipca 19994 r. – Prawo Budowlane

- obowiązujące normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu

- STAN ISTNIEJĄCY

Ulica długa przebiega przez teren o charakterze miejskim, na którym występuje niska zabudowa mieszkalna. Budowana ulica krzyżuje się z ul. Nową, Ul. Seminarialną, ul. Wielkopoznańską, ul. Poprzeczną. Ulica na całej długości posiada nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia gruntowa posiada liczne, lokalne zagłębienia powstałe na wskutek ruchu pojazdów i erozyjnego działania wody opadowej. Na odcinku od km 0+230 ÷ km O+700 po stronie lewej występują chodniki z kostki betonowej o grub. 6cm, obramowanej z jednej strony krawężnikiem, a drugiej strony obrzeżem betonowym. Chodniki ten przewidziano do rozbiórki z uwagi na niemożliwość dowiązania niwelety projektowanej nawierzchni do istniejących rzędnych posadowienia chodnika. Zaplanowano wykorzystanie 40% materiału do ponownego wbudowania tj. kostki betonowej grub. 8cm. Stwierdzono w terenie obecność następujących urządzeń branżowych:

- kanalizacja deszczowa

- sieć gazowa

- kanalizacja sanitarna

- sieć wodociągowa

- oświetlenie uliczne

-  linia telekomunikacyjna

- PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

- kategoria ulicy:	ulica gminna

- klasa ulicy:	            L

- prędkość projektowana 	40km/godz.

- prędkość miarodajna	50km/godz.

- kategoria ruchu	- KR-2

- przekrój poprzeczny – jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu, po jednym dla   każdego kierunku ruchu

- szerokość pasa ruchu   -	3,0m

- szerokość chodnika       -      1,5-2,5m

- pochylenie poprzeczne jezdni: 2% daszkowe

- pochylenie poprzeczne chodników 2% (do jezdni)

- szerokość zjazdów indywidualnych  - 4,0m

Parametry techniczne drogi w przekroju poprzecznym pokazano na rys. nr 3.

- ROZWIĄZANIA SYTUACYNE

Rozwiązania sytuacyjne budowanej ulicy pokazano na rysunku nr 1.

W ramach projektowanego zadania generalnie nie zmieniono przebiegu drogi w planie wpisując oś projektowaną w istniejącą.

Projektowana trasa składa się z pięciu łuków poziomych, czterech załamań trasy i dziesięciu odcinków prostych.

Parametry projektowanych łuków poziomych:

Łuk nr 1

R-15,0  m

T-   1,82m

Z-   0,11m

L-   3,62m

Łuk nr 2

R- 15,0  m

T-    1,49m

Z-    0,07m

L-    2,96m

Łuk nr 3

R-300,0  m

T-   15,96m

Z-      0,42m

L-     31,89m

Łuk nr 4

R-300,0  m

T-  17,67m

Z-     0,52m

L-    35,29m

Łuk nr 5

R-300,0 m

T-  10,0 m

Z-    0,17m

L-   20,0 m

Rozbiórki:

Przewiduje się rozbiórkę następujących istniejących elementów:

-chodnik

- krawężnik

-zjazdy do posesji

Przewidywane rozbiórki zostały zestawione w przedmiarze.

- PROJEKTOWANA NIWELETA

Profil podłużny przedstawiono na rys. nr 2. Niweletę zaprojektowano tak, aby wyeliminować lokalne deformacje niwelety. Ponadto dowiązano się wysokościowo do istniejących wjazdów do posesji i istniejących skrzyżowań..

- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni ulicy przyjęto do kategorii ruchu KR-2. Przyjęte konstrukcje:

  - nawierzchni jezdni

- warstwa odcinająca z kruszywa stabilizowanego cementem RM – 5,0 Mpa grub. 15cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/135m grub. 20cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego KR2 grub. 7,0cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR2 grub. 5,0cm

b)  nawierzchnia chodnika

- kostka betonowa grub. 6,0cm

- podsypka piaskowa grub. 3,0cm

- podsypka z gruntu stabilizowanego cementem RM-2,5Mpa grub. 10cm

c) nawierzchnia wjazdów

- kostka betonowa grub. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3,0cm

- podbudowa z chudego betonu 6-9Mpa grub. 15cm

- warstwa odcinająca z kruszywa stabilizowanego cementem RM- 5,0Mpa

grub. 15cm

d) nawierzchnia parkingu

- kostka betonowa grub. 8,0cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3,0cm

- podbudowa z chudego betonu 6-9Mpa grub. 20cm

- warstwa odcinająca z kruszywa stabilizowanego cementem RM-5,0Mpa

grub. 10cm

Konstrukcje nawierzchni jezdni obramowano krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej w ilości 0,06m³/m. Szczegółowo konstrukcje pokazano na rys. nr 3 i 4.

e) nawierzchnia parkingu z płyt ażurowych

- nawierzchnia z płyt ażurowych 40x60cm grub. 10cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3cm

- podbudowa z kruszywa stab. Mech. 0/31,5mmm grub. 15cm

- warstwa odcinająca z kruszywa stab. cementem grub. 15cm

f)  konstrukcja ścieku

- kostka betonowa grub. 8,0cm   szer. 20cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3,0cm

- ława betonowa z betonu B-15 w ilości 0,04m³/m

Konstrukcję nawierzchni jezdni obramowano krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej w ilości 0,06m³/m

- ODWODNIENIE

Wody opadowe z nawierzchni przewiduje się odprowadzić do kanalizacji deszczowej poprzez ścieki z kostki betonowej, wypusty uliczn i przykanaliki. Przewidziano budowę nowych wypustów kanalizacji deszczowej oraz regulację wysokościową studni rewizyjnych istniejących.

Opracował

Zdzisław Futro

upr. nr. 8345/558/82 § 13 pkt. 1