VI. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ROGOŹNO

Poniżej przedstawiono propozycje kształtu systemu gospodarki odpadami dla gminy Rogoźno. Zaproponowane rozwiązania uwzględniają:

- obecny stan gospodarki odpadami na terenie gminy,

- obowiązujące regulacje prawne oraz wytyczne dotyczące prowadzenia gospodarki odpadami na terenie powiatu, województwa i kraju.

Realizacja przedstawionych poniżej propozycji działań w poszczególnych elementach gospodarki odpadami wpłynie na poprawę jej istniejącego stanu.

6.1. System gospodarki odpadami

Zgodnie z założeniami planu wojewódzkiego gmina Rogoźno została przypisana do obszaru oddziaływania Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) Nowe Toniszewo-Kopaszyn. Dotychczas gmina Rogoźno prowadziła własną, indywidualną gospodarkę odpadami komunalnymi. Opiera się ona na wykorzystaniu funkcjonujących na jej terenie instalacji do odzysku (sortownia) i unieszkodliwiania odpadów (składowisko). Fakt perspektywiczności tych instalacji:

  - sortownia ma obsługiwać częściowo obszar ZZO Toniszewo-Kopaszyn

  - planowany rok zamknięcia składowiska – 2015

powoduje, że gmina realizuje indywidualną gospodarkę odpadami. Jednocześnie prowadzone są wstępne rozmowy na forum „Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego” dotyczące stworzenia porozumienia międzygminnego w zakresie gospodarki odpadami     i przyłączenia się w przyszłości do obszaru oddziaływania ZZO Toniszewo-Kopaszyn.

Takie rozwiązanie jako najbardziej racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia jak również efektywności działania systemu gospodarki odpadami jest zalecane                 w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. „Należy jednak podkreślić, że ostateczny wybór przynależności do podanego ZZO (...) zależeć będzie od decyzji władz lokalnych” [18].

Realizacja międzyregionalnej gospodarki odpadami na terenie gminy Rogoźno     w ramach zalecanych struktur związkowych, niezależnie od przynależności do wskazanego (wybranego) ZZO może opierać się o przejęcie przez gminę i przekazanie Związkowi obowiązków z zakresu gospodarki odpadami lub na podstawie indywidualnych porozumień gminy ze Związkiem na świadczenie danych usług z zakresu gospodarki odpadami.

Przejęcie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami na terenie gmin. Podstawą takiego działania jest art. 6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku             w gminie. Według niego Rady gmin na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej             w przeprowadzonym tzw. „referendum śmieciowym” mogą przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie lub wybrane obowiązki z zakresu gospodarki odpadami. Zadania i kompetencje gmin w tym zakresie powinny być przekazane działającemu na danym obszarze Związkowi Gmin. Pozytywny wynik referendum pozwala jednocześnie wprowadzić zryczałtowaną opłatę za zadania realizowane w zakresie systemu gospodarki odpadami (zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie). Jak wynika z doświadczeń wprowadzenie opłaty śmieciowej pozwala na:

- ustabilizowanie płatności – słały i gwarantowany dopływ środków za świadczone usługi, pozwalający na planowanie przyszłych zakupów (inwestycji),

- możliwości wyboru oraz kontroli podmiotu świadczącego kompleksowe usługi na danym obszarze – wyeliminowanie nieprofesjonalnych firm działających często na zasadzie „wolnej amerykanki”.

Przejęcie tych obowiązków od wszystkich mieszkańców pozwoli na prowadzenie gospodarki odpadami w pełnym wymaganym przez przepisy zakresie. Jednocześnie można przypuszczać, że wpłynie to także na zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu. Przejmując od mieszkańców obowiązki w zakresie gospodarki odpadami gmina jednocześnie ustali zasady funkcjonowania systemu na swym obszarze. Będzie to dotyczyło miedzy innymi: rodzaju stosowanych pojemników do zbiórki poszczególnych frakcji odpadów, częstotliwości (harmonogramu) opróżniania pojemników, stawki za odbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów (preferowanie selektywnej zbiórki odpadów), zasad płatności za świadczone usługi, systemu kontroli funkcjonowania systemu, systemu sprawozdawczości z wykonania zleconych działań, zasada prowadzenia edukacji ekologicznej wspomagającej prowadzone działania, możliwości       i zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi (przedsiębiorstwa wywozowe, przetwórcy odpadów, organizacje odzysku). Zasady te powinny być jak najbardziej spójne dla wszystkich gmin wchodzących w skład Związku.

Gminy wyrażające wolę współpracy w ramach Związku, uchwałą mogą powołać spółkę realizującą z jego ramienia wszystkie zadania określone w statucie Związku. Konieczne jest, aby nowo powołana spółka posiadała osobowość prawną, np. spółka       z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami byłyby gminy wchodzące w skład Związku. Zgodnie z założeniami planu wojewódzkiego w ramach ZZO powinna funkcjonować linia segregacji odpadów (urządzenia do doczyszczania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki), instalacje do odzysku (unieszkodliwiania) odpadów organicznych, miejsce czasowego przetrzymania odpadów niebezpiecznych, składowisko odpadów. Obiekty te powinny obsługiwać potrzeby danego obszaru.

W przypadku nie przejęcia przez gminę obowiązków z zakresu gospodarki odpadami współpraca z wybranym ZZO może odbywać się na podstawie indywidualnych porozumień na realizację wybranego zakresu usług.

Zgodnie z deklaracjami władz gminy, gmina Rogoźno nie planuje przejęcia obowiązku gospodarowania odpadami od jej mieszkańców na podstawie ustawy              o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uwzględniając omówione powyżej przesłanki i uwarunkowania zaproponowano w dalszej części rozdziału rozwiązania mające usprawnić istniejący system gospodarki odpadami na terenie gminy. Przedstawione propozycje uwzględniają najbardziej prawdopodobny kierunek rozwoju       i dalszego jego funkcjonowania tzn. model międzygminny oparty częściowo na instalacjach o zasięgu lokalnym a częściowo ponadregionalnym.

6.2. Gromadzenie odpadów

Pierwszym krokiem przy reorganizacji systemu gromadzenia odpadów jest objęcie tym systemem wszystkich wytwórców odpadów (mieszkańców, podmioty gospodarcze). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także zapisami w uchwalonym regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie powstające odpady powinny być gromadzone selektywnie.

6.2.1. Odpady zmieszane

Uzupełniając istniejący system należy dążyć do sytuacji, kiedy objęci nim będą wszyscy mieszkańcy gminy (właściciele nieruchomości), a także wszystkie podmioty gospodarcze funkcjonujące na jego terenie. Każdy wytwórca odpadów powinien mieć jednocześnie podpisaną umowę indywidualną lub poprzez zarządcę budynku:

- ze Związkiem lub gminą w przypadku przejęcia obowiązków od mieszkańców,

- z koncesjonowaną firmą prowadzącą zbiórkę odpadów na terenie gminy                  w przypadku nie przejęcia obowiązków od mieszkańców.

System zbiórki odpadów zmieszanych proponuje się oprzeć i rozwijać o następujące założenia:

- w zabudowie jednorodzinnej (dominującej na terenie gminy) do zbiórki stosować pojemniki 110/120 lub 240 litrowe tak aby na każde gospodarstwo przypadał jeden taki pojemnik; na obszarach gminy gdzie funkcjonuje inny system zbiórki odpadów              przejście na proponowany system powinno się odbywać w sposób etapowy w miarę możliwości finansowych np. sołectwami;

- w zabudowie wielorodzinnej do zbiórki odpadów stosować pojemniki 1100 l; docelowa wymiana użytkowanych kontenerów KP-7 powinna odbywać się stopniowo np. po ich zużyciu. Należy jednak pamiętać, że proponowana wymiana będzie możliwa tylko w przypadku logistycznych możliwości ustawienia                     i swobodnego opróżniania zaproponowanych pojemników.

- podmioty gospodarcze działające na terenie gminy powinny posiadać własne pojemniki do gromadzenia wytwarzanych przez siebie odpadów, ich wielkość powinna być dostosowana do indywidualnych przypadków.

Zestawienie liczby pojemników w poszczególnych miejscowościach w zależności od rodzaju zabudowy przedstawia tabela 16.

| Liczba pojemników w poszczególnych miejscowościach gminy Rogoźno w zależności od typu zabudowy |  |  | T a b e la 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość | Zabudowa jednorodzinna 1) | Zabudowa wielorodzinna 2) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Rogoźno | 1.148 | 127 |  |
| Biniewo | 4 | - |  |
| Boguniewo | 43 | 1 |  |
| Budziszewko | 84 | 1 |  |
| Cieśle | 17 | 1 |  |
| Dziewcza Struga | 19 | - |  |
| Grabatka | 50 | - |  |
| Gościejewo | 61 | 1 |  |
| Grudna | 30 | - |  |
| Jaracz | 44 | - |  |
| Józefinowo | 11 | 1 |  |
| Karolewo | 11 | 1 |  |
| Kaziopole | 18 | - |  |
| Laskowo | 20 | - |  |
| Marlewo | 22 | - |  |
| Międzylesie | 29 | - |  |
| Nienawiszcz | 23 | - |  |
| Nowy Młyn | 2 | - |  |
| Owczegłowy | 35 |  |  |
| Owieczki | 49 | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Parkowo | 251 | - |  |
| Pruśce | 103 | - |  |
| Rożnowice | 6 | 1 |  |
| Ruda | 40 | 3 |  |
| Sierniki | 41 | 1 |  |
| Słomowo | 57 | - |  |
| Stare | 14 | - |  |
| Studzieniec | 79 | 2 |  |
| Szczytno | 8 | - |  |
| Tarnowo | 71 | 1 |  |
| Wełna | 21 | 2 |  |
| Wojciechowo | 5 | - |  |
| R a z e m | 2.512 | 146 |  |

1) pojemniki 110/120, 240 l

2) pojemniki 1100 l

6.2.2. Odpady opakowaniowe

Obecnie na terenie gminy Rogoźno funkcjonuje system zbiórki odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych. Oparty jest on na systemie donoszenie przy wykorzystaniu pojemników wielkopojemnościowych. Uwzględniając konieczne do osiągnięcia limity odzysku poszczególnych odpadów opakowaniowych z terenu gminy Rogoźno proponuje się rozbudowanie tego systemu:

- w pierwszej kolejności zalecane jest zwiększenie ilości rozstawionych pojemników przy jednoczesnym ujednoliceniu zakresu zbieranych odpadów opakowaniowych na obszarze całej gminy. Z uwagi na różnice w cenie zbytu stłuczki szklanej                  w zależności od jej parametrów zaleca się uzupełnienie wszystkich istniejących punktów zbiórki, a także wyposażenie nowo tworzonych, w oddzielne pojemniki do zbiórki szkła kolorowego i bezbarwnego. Docelowo zestaw składałyby się                 z 4 pojemników wielko pojemnościowych o pojemności, co najmniej 1,5 m3 (2,0 m3 lub 2,5 m3). Jeden zestaw pojemników przypadałby ok. 100 mieszkańców.

- W dalszej perspektywie czasowej w zabudowie jednorodzinnej wskazane jest przejście na zbiórkę odpadów opakowaniowych w systemie odbioru bezpośredniego. Zbierane byłby te same frakcje, co w istniejącym (rozszerzonym) systemie donoszenia, a oparty na workach plastikowych rozdawanych w każdym gospodarstwie domowym w zabudowie jednorodzinnej. Zapełnione worki zbierane byłyby wg ustalonego wcześniej harmonogramu np. 1 raz w miesiącu. Przejście na system odbioru bezpośredniego powinien wpłynąć na zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów opakowaniowych oraz zwiększenie ich czystości. Jednocześnie pozwoli to na szczegółową ewidencję powstających w danym gospodarstwie domowym ilości odpadów, co powinno mieć wpływ na koszty odbioru dla poszczególnych gospodarstw domowych (różnica w cenie za odbiór odpadów zmieszanych i odpadów opakowaniowych). Budowa systemu odbioru bezpośredniego nie powinna w sposób całkowity zlikwidować istniejących punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych na tych terenach w systemie donoszenia. Powinna nastąpić dwukierunkowa reorganizacja tego systemu. Proponuje się pozostawienie pewnej części zestawów pojemników jako systemu uzupełniającego rozstawionych w najbardziej uczęszczanych punktach (np. przy sklepach, przystankach komunikacji zbiorowej itp.) oraz przy obiektach użyteczności publicznej (np. urzędach, domach kultury itp.). Pozostałą część „nadwyżki” pojemników wskazane jest „przesunąć” w rejon zabudowy wielorodzinnej w celu zagęszczenia istniejącej sieci punktów zbiórki – zmniejszenie odległości dla poszczególnych mieszkańców. Proponowana reorganizacja powinna także zaowocować zwiększeniem poziomu pozyskiwania poszczególnych frakcji odpadów opakowaniowych. W przypadku wprowadzania od podstaw selektywnej zbiórki odpadów surowcowych na terenie zabudowy jednorodzinnej od podstaw zaleca się wprowadzenie od razu systemu odbioru bezpośredniego opartego na workach plastikowych.

- Dodatkowo wskazane jest stworzenie systemu uzupełniającego we wszystkich placówkach oświatowych (szkoły wszystkich szczebli, przedszkola) na terenie miasta i gminy pojemników do zbiórki szkła, tworzyw sztucznych, makulatury             i metalu (puszek aluminiowych). Zbiórka może odbywać się np. w pojemnikach czterodzielnych o pojemności 480 l (typu Borowik z wymiennymi workami na poszczególne frakcje). Stworzenie tego systemu uzupełniającego nie powinno być nastawione na jak największe pozyskanie poszczególnych frakcji, powinno ono stanowić głównie element uzupełniający edukacji ekologicznej prowadzonej wśród dzieci i młodzieży.

- W dalszej perspektywie czasowej (zgonie z planem wojewódzkim w latach 2007-2010) proponuje się utworzenie Lokalnego Punktu Gromadzenia Odpadów (LPGO). Punkt taki byłby wyposażony w szereg pojemników (kontenerów) do poszczególnych rodzajów odpadów. Do punktów tych odpady mogliby dostarczać mieszkańcy          w ilościach przekraczających pojemność stosowanych w selektywnej zbiórce pojemników czy poza terminem wyznaczonych zbiórek. Poza podstawowym zakresem zbieranych odpadów opakowaniowych (szkło, tworzywa sztuczne makulatura, metal) Punkty służyłyby głównie do zbiórki i czasowego przetrzymania odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych oraz organicznych    (z ogrodów i terenów zielonych). Punkty takie powinny być położone centralnie na obszarze gminy, posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne, całodobowy dozór oraz być obsługiwane przez przeszkolonych pracowników. W przypadku gminy Rogoźno warunki takie mogą być spełnione przy składowisku w Studzieńcu.

- W podmiotach gospodarczych selektywna zbiórka powinna być prowadzona               w przynajmniej takim samym zakresie jak w gospodarstwach domowych tzn. szkło tworzywa sztuczne, makulatura i metale, rodzaj zbierania jednej z wymienionych frakcji będzie zależał w dużej mierze od charakteru danego podmiotu. Dodatkowo   w zależności od profilu działalności podmiotu powinny być selektywnie gromadzone pozostałe odpady wytwarzane w związku z jego działalnością, a zwłaszcza, te, które są możliwe do dalszego wykorzystania. Rodzaj pojemników, w których byłaby prowadzona zbiórka surowców wtórnych w podmiotach gospodarczych będzie uzależniona od charakteru danej jednostki oraz ilości wytwarzanej danej frakcji odpadu. Mogą to być zarówno specjalistyczne pojemniki, jak również pojemniki wykorzystywane do zbiórki odpadów zmieszanych.

Docelową ilość pojemników (worków) do stworzenia pełnego systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie gminy Rogoźno przedstawia tabela 17.

| Docelowa liczba pojemników w poszczególnych miejscowościach gminy Rogoźno w systemie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych |  |  |  | T a b e la 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość | Zabudowa jednorodzinna 1) | Zabudowa wielorodzinna 2) | System uzupełniający |  |
|  |  |  | Wariant I 3) | Wariant II 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rogoźno | 55.104 | 64 | 5 | 5 |
| Biniewo | 168 | - | - |  |
| Boguniewo | 2.076 | 1 | - |  |
| Budziszewko | 4.020 | 1 | - | 1 |
| Cieśle | 792 | 1 | - |  |
| Dziewcza Struga | 888 | - | - |  |
| Grabatka | 2.388 | - | - |  |
| Gościejewo | 7.716 | 1 | 1 | 1 |
| Grudna | 1.428 | - | - |  |
| Jaracz | 2.124 | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Józefinowo | 528 | 1 | - |  |
| Karolewo | 540 | 1 | - |  |
| Kaziopole | 852 | - | - |  |
| Laskowo | 948 | - | - |  |
| Marlewo | 1.056 | - | - |  |
| Międzylesie | 1.380 | - | - |  |
| Nienawiszcz | 1.116 | - | - |  |
| Nowy Młyn | 96 | - | - |  |
| Owczegłowy | 1.692 |  | - |  |
| Owieczki | 2.340 | 1 | - |  |
| Parkowo | 12.048 | - | 2 | 1 |
| Pruśce | 4.920 | - | 1 | 1 |
| Rożnowice | 276 | 1 | - |  |
| Ruda | 1.908 | 2 | - |  |
| Sierniki | 1.980 | 1 | - |  |
| Słomowo | 2.724 | - | - |  |
| Stare | 684 | - | - |  |
| Studzieniec | 3.768 | 1 | 1 |  |
| Szczytno | 372 | - | - |  |
| Tarnowo | 3.408 | 1 | - | 1 |
| Wełna | 1.008 | 1 | - |  |
| Wojciechowo | 216 | - | - |  |
| R a z e m | 120.564 | 78 | 9 | 10 |

1) ilość roczna worków

2) liczba czteropojemnikowych zestawów

3) ogólnodostępny - liczba trzypojemnikowych zestawów

4) w placówkach oświatowych

6.2.3. Odpady organiczne

Głównym źródłem powstawania odpadów organicznych na terenie gminy będą gospodarstwa domowe, istniejąca oczyszczalnia ścieków, tereny zielone, na których prowadzone są zabiegi pielęgnacyjne oraz niektóre podmioty gospodarcze. Mimo, że prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, w tym także odpadów organicznych, jest nakazane ustawowo selektywną zbiórkę tej grupy odpadów wskazane jest rozpocząć          z chwilą możliwości ich zagospodarowania (kompostowanie, fermentacja).

Zbiórka poszczególnych rodzajów odpadów organicznych na terenie gminy powinna odbywać się w sposób następujący:

- w gospodarstwach domowych w zabudowie jednorodzinnej odpady organiczne zaleca się kompostować w przydomowych kompostownikach w zależności od indywidualnych możliwości; z chwilą uruchomienia instalacji do ich przetwarzania można je zbierać podobnie jak pozostałe surowce opakowaniowe w workach (najlepiej papierowych). W zabudowie wielorodzinnej na terenie gminy Rogoźno nie przewiduje się tworzenia dla nich osobnego systemu zbiórki odpadów organicznych.

- odpady organiczne z oczyszczalni ścieków mogą być zagospodarowywane                   w dwojaki sposób:

- przekazane do instalacji przetwarzającej, z którą podpisano odpowiednie porozumienie np. kompostowni po ich maksymalnym odwodnieniu i wysuszeniu        w procesie technologicznym; należy jednak zaznaczyć, że w przypadku kompostowania osadów ściekowych muszą one spełniać odpowiednie normy fizykochemiczne i bakteriologiczne, a powstały kompost powinien spełniać normy wyznaczone dla nawozu.

- stosowane bezpośrednio do użyźniania gleb niższych klas bonitacyjnych, przy tym sposobie wykorzystania osadów ściekowych warunki, jakie muszą być spełnione przy wykorzystaniu komunalnych osadów ściekowych, dawki, które mogą być stosowane na gruntach oraz zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych i gruntów, na których mają one być stosowane powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

- odpady z utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych powinny być do czasu przekazania do instalacji (kompostowni) gromadzone w miejscu tymczasowego przetrzymania i przekazywane do niej po zgromadzeniu większej ilości. Funkcję takiego miejsca będzie spełniał planowany LPGO przy składowisku w Studzieńcu.   Z chwilą jego powstania mogą tam być przekazywane także odpady organiczne       z gospodarstw domowych.

6.2.4. Odpady niebezpieczne

Podobnie jak pozostałe odpady także odpady niebezpieczne powinny być zbierane w sposób selektywny. Z racji na swoje właściwości fizyko-chemiczne stanowią one realne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia człowieka. Względy te wymuszają szczególnie konieczność postępowania z nimi w sposób właściwy.

Z uwagi na fakt, że podmioty gospodarcze (w tym placówki służby zdrowia                i weterynarii) zmuszone są z mocy obowiązującego prawa prowadzić odpowiednią ewidencję tego typu odpadów, a także postępować z nimi w sposób zapewniający bezpieczne gromadzenie i unieszkodliwianie (przekazywanie specjalistycznym firmom). Poniżej przedstawiono rozwiązania zbiórki odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych.

Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych na terenie gminy Rogoźno powinny być:

- zbierane w czasie okresowych zbiórek polegających na tym, iż w określonych dniach przez teren gminy przejeżdżałby specjalny pojazd wyposażony w odpowiednio zabezpieczone pojemniki czy kontenery. Zbierałby on wyznaczone (we wcześniejszym harmonogramie) rodzaje odpadów niebezpiecznych pochodzących   z gospodarstw domowych. Do grupy tych odpadów można zaliczyć:

  - farby, lakiery, kleje, lepiszcze, żywice i opakowania po nich,

  - rozpuszczalniki, kwasy, alkalia i opakowania po nich,

  - odczynniki chemiczne i fotograficzne oraz opakowania po nich,

  - przeterminowane lekarstwa,

  - zużyte tonery od drukarek,

  - baterie jednorazowe,

  - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np. termometry,

  - aerozole.

Zgodnie z przyjętymi zasadami okresowych zbiórek mieszkańcy mogliby się pozbywać wymienionych odpadów we wcześniej ustalonych ilościach (ilościach odpowiadających ich prawdopodobnemu wytworzeniu w gospodarstwie domowym np. do 5 puszek po farbach czy 5 szt. świetlówek).

- przekazywanie do czasowego przetrzymania w utworzonym na terenie gminy Lokalnym Punkcie Gromadzenia Odpadów (LPGO). W punkcie tym mieszkańcy mogliby oddać na tych samych zasadach, co w zbiórce okresowej wytworzone             w gospodarstwie domowym odpady niebezpieczne (te same rodzaje i limity odpadów niebezpiecznych) poza terminem zbiórek okresowych. Punkt taki proponuje się zlokalizować przy składowisku w m. Studzieniec.

- zgodnie z art. 16 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych część odpadów niebezpiecznych – opakowania po środkach chemicznych bardzo toksycznych i toksycznych np. środkach ochrony roślin (pestycydy, herbicydy, insektycydy itp.) powinny być zwracane bezpośrednio przez ich użytkowników do punków sprzedaży, w których zostały nabyte. Zgodnie z przytoczoną powyżej ustawą sprzedawca ma obowiązek je przyjąć zwracając pobraną kaucję. Jednocześnie producent i importer zobowiązany jest na własny koszt odebrać od sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku oraz odpady opakowaniowe po substancjach niebezpiecznych, a które zostały zwrócone przez ich użytkowników do sprzedawcy (art. 10 w/w ustawy).

- gromadzone w systemie uzupełniającym polegającym na rozstawieniu na terenie gminy specjalnych, zabezpieczonych przed otworzeniem ich przez niepowołane osoby, pojemnikach. Proponuje się, aby systemem uzupełniającym objąć zbiórkę przeterminowanych lekarstw oraz baterii. Specjalne pojemniki do ich zbiórki              byłyby rozstawione w miejscach, gdzie można nabyć produkty pełnowartościowe. Obsługę tego systemu mogłaby prowadzić ta sama firmą, co zbiórkę okresową.

- w związku z rolniczym charakterem gminy Rogoźno konieczne jest zapewnienie właściwego pozbywania się padłych zwierząt gospodarskich. Firmą świadczącą usługi zbiórki i transportu do instalacji unieszkodliwiania, na terenie gminy jest firma „Struga” S.A. Z siedzibą w Jezuickiej Strudze (gmina Rojewo, województwo kujawsko-pomorskie). Firma wykonuje usługi usuwania padliny z terenu gminy, na podstawie porozumienia podpisanego z gminą. Gmina opłaca ryczałtem gotowość odbioru w ciągu 24 h każdej padłej sztuki od rolnika jak i też nieznanego pochodzenia. Ponadto rolnik płacił osobno za każdą sztukę padłą w zależności od masy ciała (po zleceniu telefonicznym). System finansowany był z GFOŚiGW przy 50% dotacji z PFOŚiGW.

- frakcją odpadów, które należy unieszkodliwiać ze szczególnym zachowaniem warunków ochrony środowiska, a także zdrowia ludzi jest azbest. Azbest najczęściej występuje w postaci płyt azbestowo-cementowych służących jako pokrycia dachów lub elewacji budynków a także azbestowo-cementowych rur wodociągowych.           Z uwagi na jego udowodnioną szkodliwość (dostanie się pyłków azbestu do dróg oddechowych powoduje nakłuwanie pęcherzyków płuc) azbest został zaliczony do substancji szkodliwych dla zdrowia. Sposoby postępowania z wyrobami zawierającymi azbest określono w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy           i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania             i usuwania wyrobów zawierających azbest (z 2 kwietnia 2004 r.). Zgodnie z tym rozporządzeniem koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest z powodu nadmiernego zużycia ponosi właściciel obiektu. Z uwagi na właściwości azbestu oraz obowiązujące regulacje prawne, usuwanie wyrobów zawierających azbest podlega wielu uwarunkowaniom. Właściciel lub zarządca obiektów winien:

- sporządzić przegląd techniczny wyrobów zawierających azbest, na podstawie tego przeglądu sporządza się Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, ocenę tę przejmuje powiatowy inspektor budowlany, który informuje starostwa powiatowe oraz urzędy gminy   o przejętych protokołach ocen.

- dokonać identyfikacji rodzaju azbestu przez laboratorium wykonujące takie badania oraz oszacować ilości wyrobów zawierających azbest

- zgłosić, co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru rozpoczęcia robót                        z zaznaczeniem, że usuwane będą wyroby zawierające azbest.

Usuwaniem odpadów zawierających azbest powinny zajmować się tylko przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie pozwolenia, a także sprzęt techniczny oraz przeszkolonych pracowników. Do obowiązków takiej firmy należy między innymi:

- uzyskanie odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

- przygotowanie planu organizacji i technologii wykonywania prac przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest

- opracowanie i złożenia do właściwego starosty wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

- zawarcia umów – jeśli sama nie prowadzi prac w tym zakresie, z:

- firmą transportującą zdemontowane wyroby z placu budowy na składowisko odpadów niebezpiecznych

- zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych na składowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest

- firmą wykonującą badania monitoringowe powietrza na wykonanie wymaganych okresowych badań (przy usuwaniu azbestu o powierzchni powyżej 500 m2)

- wykonanie prac demontażu i usunięcia wyrobów zawierających azbest              z obiektu budowlanego – wdrożenie procedur „Wytwarzanie, pakowanie             i oznakowanie odpadów zawierających azbest” oraz „Odbiór odpadów zawierających azbest” bądź „Transport odpadów zawierających azbest”          (w przypadku, jeśli sama prowadzi także transport takich odpadów)

- sporządzenie „Karty ewidencji odpadów” oraz „Karty przekazania odpadów”

- przedstawienie właścicielowi obiektu dowodu prawidłowego wykonania prac oczyszczenia azbestu.

Równocześnie w listopadzie 2003 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest. Rozporządzenie to określa:

- wymagania w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu lub wyrobów zawierających azbest oraz oznaczania miejsc ich występowania,

- wymagania w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

- wymagania techniczne, jakie należy spełnić przy wykorzystywaniu                       i przemieszczaniu wyrobów zawierających azbest oraz przy wykorzystywaniu           i oczyszczaniu instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

- sposób oznaczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest oraz pomieszczeń,         w których się one znajdują,

- sposób inwentaryzowania azbestu lub wyrobów zawierających azbest,             w miejscach ich wykorzystywania,

- formę, układ i terminy przedkładania informacji:

- rodzaju, ilości i miejscach występowania wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest,

- instalacjach i urządzeniach, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

- czasie i sposobie usuwania azbestu lub wyrobów zawierających azbest,

- czasie i sposobie zastąpienia azbestu i wyrobów zawierających azbest innymi substancjami i wyrobami, mniej szkodliwymi dla środowiska,

- przypadki i terminy, w których powinny być oczyszczone instalacje lub urządzenia, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest.

6.2.5. Odpady wielkogabarytowe, budowlane, wraki samochodowe

Z uwagi na charakter tych odpadów (duży ciężar, duża objętość) wymagają one prowadzenia specjalnych systemów ich zbiórki. Dla gminy Rogoźno proponuje się:

- Kontynuację zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych           w dotychczas prowadzonych zbiórkach okresowych. Zbierane byłyby tylko te odpady wielkogabarytowe, które powstają w gospodarstwach domowych (stare meble, sprzęt RTV, lodówki itp.). W wyznaczony dzień mieszkańcy mogliby te przedmioty (uszkodzone lub niepotrzebne) wystawić przed swoje posesje skąd byłyby zabierane; Dodatkowo proponuje się zbieranie odpadów wielkogabarytowych          w utworzonym na terenie gminy LPGO. W punkcie tym mieszkańcy mogliby się pozbywać tego typu odpadów poza terminem okresowych zbiórek. Punkt taki proponuje się utworzyć przy składowisku w Studzieńcu.

- Kontynuację zbiórki odpadów budowlanych (głównie gruzu) i kamieni polnych przy składowisku w Studzieńcu w utworzonym tam Lokalnym Punkcie Gromadzenia Odpadów. Odpady mogliby tam dowozić mieszkańcy we własnym zakresie lub firmy wywozowe po wcześniejszym zgłoszeniu. Po zgromadzeniu większej ilości tych odpadów byłyby one poddane rozdrobnieniu (wypożyczenie kruszarki samojezdnej).

- funkcje punktu zbiórki i przerobu wraków samochodowych, także opon z terenu gminy Rogoźno może przejąć działająca tu firma Auto-Kompleks z Jaracza zajmująca się demontażem wraków samochodowych posiadająca odpowiednie zezwolenie na odzysk tego typu odpadów.

6.3. Zbiórka i transport odpadów

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem systemu zbiórki i transportu selektywnie gromadzonych odpadów jest jego całościowa obsługa przez jedną jednostkę działającą na obszarze gminy. W związku z faktem, że w chwili obecnej taki system zbiórki jest realizowany na terenie gminy Rogoźno (obsługuje je jedna firma) proponuje się zachowanie istniejącego status quo. Jednocześnie powinien wzrastać zakres selektywnie gromadzonych frakcji odpadów (zgodnie z założeniami gminnego planu gospodarki odpadami).

Z chwilą przystąpienia gminy Rogoźno do porozumienia międzygminnego (związkowego) obsługująca dotychczas system zbiórki firma może go dalej prowadzić lub nawet rozszerzyć na obszar gmin wchodzących w skład porozumienia. Podstawą jednak takiego działania będzie umowa podpisana ze Związkiem na świadczenie usług zbiórki                      i transportu poszczególnych frakcji odpadów.

W tej sytuacji gmina (związek) będzie kontrolować realizację wydanych pozwoleń – czy firma wywozowa ma pozwolenie na prowadzenie działalności na danym terenie, czy zebrane poszczególne frakcje odpadów trafiają do wyznaczonych instalacji itp. Kontrola ta powinna objąć wszystkie firmy prowadzące działalność na terenie gminy, a szczególnie prowadzące zbiórkę odpadów niebezpiecznych (odbiór czasowo zgromadzonych w LPGO odpadów niebezpiecznych a także okresową zbiórkę) – zezwolenia, właściwe pojemniki, ADR itp.

6.4. Odzysk i unieszkodliwianie

Proponowane rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powinno wpłynąć na zwiększenie ilości odpadów koniecznych do dalszego odzysku                         i unieszkodliwienia. Zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami nie planuje się powstania na terenie gminy Rogoźno nowych tego typu instalacji. Zgodnie z nim:

- sortownia w Studzieńcu w latach 2003-2010 ma być stopniowo doposażona wraz ze wzrostem ilości odpadów trafiających do niej i poddawanych odzyskowi (surowców opakowaniowych),

- składowisko w Studzieńcu ma funkcjonować na potrzeby gminy do roku 2015 (wzrost odzyskiwanych odpadów, a tym samym ich mniejsza ilość trafiająca na składowisko może spowodować przesunięcie się tego terminu), zgodnie z zatwierdzoną przez starostę instrukcją eksploatacji składowisko winno zostać wyposażone w instalacje do odgazowywania. Z uwagi na fakt bieżącej eksploatacji zalecane jest wykonacie studni do biernego odgazowania składowiska. Dopiero po jego zamknięciu, na etapie prowadzenia prac rekultywacyjnych uzasadnione jest zainstalowanie pełnej instalacji do ujmowania oraz spalania powstającego wewnątrz zgromadzonych odpadów biogazu.

Utworzenie przy składowisku Lokalnego Punktu Gromadzenia Odpadów będzie dopełnieniem zaproponowanego do realizacji systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Rogoźno.