PLAN BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES BUDOWY:

na przebudowę drogi gminnej nr 272522P w miejscowości

Dziewcza Struga od km 0+000 do km 0+697 nr dz.269 i od km

0+000-0+264  nr dz. 218/3 w Gminie Rogoźno

INWESTOR:

Gmina Rogoźno 64-610, ul. Nowa 2

PROJEKTANT:

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE

Ryszard Juszkiewicz

technik drogowy

upr. projektowe 7342/1920/94

64-610 Rogoźno ul. Wielka Poznańska 10

tel. 067 2617543   NIP: 766-000-69-69

WYKONAWCA: po przetargu

KIEROWNIK BUDOWY:po przetargu

OSOBA SPORZĄDZAJĄCA PLAN BIOZ:

Ryszard Juszkiewicz 64-610 Rogoźno ul. Wielka Poznańska 10

data sporządzenia planu bioz:					planu do realizacji

28.01.2010r

…………………………………………………….

podpis kierownika budowy

- ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZADANIEM ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

ZAKRES ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej nr 272522P w miejscowości

Dziewcza Struga od km 0+000 do km 0+697 nr dz.269 i od km

0+000-0+264  nr dz. 218/3 w Gminie Rogoźno

  - KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

- koryto pod warstwy konstrukcyjne jezdni głęb. 0,45m i profilowanie

- wykonanie wzmocnienia z gruntu stab. Cement. 25kg/m²

- ułożenie podbudów zjazdy z tłucznia kamiennego od 15cm- gr.20cm

- wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm o rm –1,5-2,5 MPa

- wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm

- wykonanie posypki cementowo – piaskowej gr. 3 cm i 5 cm

- Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik, obrzeże i ściek

- Wbudowanie krawężnika, obrzeża. Opornika betonowego

- Wykonanie chodnika i zjazdów z kostki betonowej brukowej

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- skropienie podbudowy emulsją i między warstwowo

- mechaniczne ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej  z mieszanki mineralno-asfaltowej

- wykonanie odwodnienia ściek z prefabrykatów betonowych 0,5x0,6x0,15

- wykonanie wykopów do 0,2m

- roboty wykończeniowe – plantowanie terenu, wykonanie poboczy

- wykonanie rowu

- Karczowanie pni ręcznie szt. 2

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH ADAPTACJI LUB ROZBIÓRCE

nie dotyczy

- WSKAZANIE ELEMENTÓW DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- betonowe studzienki kanalizacji TP

- zawory sieci gazowej i wodociągowej

- linia napowietrzna energetyczna

- ewentualne niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne

- wjazdy do posesji linia parkanów

- ZAGROŻENIA WYSTEPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- Praca maszyn budowlanych w pobliżu sieci energetycznej napowietrznej:

- kable energetyczne „wn” i „nn”, linie energetyczne napowietrzne – porażenie prądem elektrycznym- przez cały czas prowadzenia robót /częstotliwość duża/,

- słupy i kable oświetleniowe – porażenie prądem oraz naruszenie stabilności słupa oświetleniowego - przez cały czas prowadzenia robót/ częstotliwość duża/,

- Praca w pobliżu zaworów sieci gazowej – zatrucie gazem, wybuch gazu, przerwa w dostawie gazu dla wielu odbiorców indywidualnych- przez cały czas prowadzenia robót /częstotliwość duża/,

- Praca w pobliżu zaworów sieci wodociągowej – zalanie wykopów, przerwa w dostawie wody, zatrucie wody- przez cały czas prowadzenia robót /częstotliwość duża/,

- Praca w pobliżu sieci telefonicznej i telekomunikacyjnej – utrudnienia komunikacyjne oraz straty finansowe w przesyle informacji- przez cały czas prowadzenia robót /częstotliwość duża/,

- Ruch pojazdów transportowych i maszyn budowlanych przy jednoczesnym zapewnieniu dojazdu samochodów osobowych do posesji prywatnych, przemieszczanie się maszyn roboczych pomiędzy kolejnymi odcinkami robót, obracające się elementy maszyn drogowych /np. maszt koparki/, przemieszczanie ładunku przy występowaniu różnicy poziomów na drodze transportu, zsunięcie się lub opadnięcie ładunku, pozostawanie pracownika w strefie ruchu ładunku, przewrócenie się lub obsunięcie ładunku, pozostawanie pracownika na skrzyni samochodu podczas rozładunku lub załadunku, pozostawanie pracownika na ładunku lub w strefie możliwego obsunięcia się ładunku - przez cały czas prowadzenia robót /częstotliwość duża/,

- Praca przy produkcji i układaniu mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco” /temperatura asfaltu 165-170°C, temperatura układanej mieszanki mineralno-asfaltowej 110-130°C/, zagrożenie poparzenia masą asfaltową, narażenie na wdychanie oparów bitumu, niewłaściwa obsługa maszyn, pozostawanie osób nieuprawnionych w strefie prowadzonych prac - podczas robót nawierzchniowych /częstotliwość duża/, czynniki. przy ustawianiu krawężnika zagrożenie na ciężar ok. 100kg,przy wykonaniu oznakowania pionowego montaż znaków i słupków do znaków oraz malowanie jezdni cienkowarstwowo - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm. Przy wykonywaniu chodników z kostki betonowej brukowej należy zachować ostrożność przy przewożeniu palet ładowarkami przy pomocy wideł należy stosować przekładki między paletami.

- Prowadzenie prac na terenie niezurbanizowanym – związane z natrafieniem na niewybuchy po ostatniej wojnie – podczas prowadzenia robót ziemnych /częstotliwość średnia/,

- Zagrożenia przy przemieszczaniu się pracowników – cały czas trwania robót /częstotliwość duża/:

  - upadek na płaszczyźnie - nierówna nieutwardzona droga, nierówna powierzchnia drogi, zawilgocenie, różnica poziomów, pochylenia, przemieszczanie się po usypanym gruncie

  - upadek z maszyn drogowych i samochodów ciężarowych - zawilgocenie wejść/ zejść z kabiny, zanieczyszczenie stopni wejść /zejść gruntem np. gliną, zanieczyszczenie wejść /zejść olejem, wchodzenie, schodzenie ze skrzyni samochodu po częściach pojazdu, wchodzenie na burtę pojazdu podczas załadunku lub rozładunku, brak drabinek umożliwiających bezpieczne wchodzenie, schodzenie, zawilgocenie lub zanieczyszczenie gruntem części pojazdu np. kół, po których pracownik wchodzi na skrzynię

  - upadek do zagłębień - przemieszczanie się zbyt blisko niebezpiecznych krawędzi skarp, przemieszczanie się poza ustalonymi ciągami komunikacji, przemieszczanie się po kładkach, pomostach bez elementów ochronnych np. barierek

  - uderzenia, przygniecenia - załadunek i rozładunek samochodów, składowanie materiałów, wyrobów i elementów, wykonywanie wykopów, transport ręczny lub przy pomocy prostych urządzeń, użytkowanie samochodów

- Zagrożenia przy transporcie ręcznym – cały czas trwania robót /częstotliwość duża/:

  - wykonywanie transportu na pochyłości, zespołowe wykonywanie czynności transportowych, przewrócenie się urządzenia transportowego, zsunięcie się, spadnięcie ładunku z urządzenia,

- Zagrożenia wynikające z użytkowania pojazdów, maszyn i urządzeń – cały czas trwania robót /częstotliwość duża/:

  - użytkowanie samochodów - pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczas załadunku lub rozładunku, przemieszczanie się pozostawanie osób w strefie jazdy lub manewrowania pojazdu

  - użytkowanie maszyn do robót drogowych - pozostawanie osób w strefie jazdy lub manewrowania maszyny, pozostawianie pracującej maszyny przez operatora opuszczającego kabinę, wykonywanie czynności ręcznych w strefie ruchu osprzętu maszyny, przewrócenie się maszyny podczas jazdy przy krawędzi wykopu lub na pochyłości, przewrócenie się maszyny podczas pracy na stanowisku.

- INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej,

- określenie strefy bezpiecznej odległości w pionie i poziomie dla sąsiedztwa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,

- ogrodzenie i oznakowanie napisami ostrzegawczymi miejsc ujawnienia niewypałów i przedmiotów trudnych do identyfikacji- powiadomienie Policji,

- ustawienie wokół miejsc niebezpiecznych poręczy ochronnych z napisem: "Osobom postronnym wstęp wzbroniony", a w nocy zapewnić czerwone światła ostrzegawcze,

- przy prowadzeniu robót w pasie drogowym zostanie zastosowane odpowiednie zatwierdzone oznakowanie ruchu, a w przypadku zablokowania ruchu organizacją ruchu będzie kierował odpowiednio przeszkolony pracownik.

- INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT

  - Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:

    - powstrzymanie się pracownika od wykonywania pracy,

    - zawiadomienie o zagrożeniu i powstrzymaniu się od pracy w trybie niezwłocznym przełożonego,

    - oddalenie się pracownika z miejsca zagrożenia /niezwłoczne zawiadomienie przełożonego, jeśli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia/,

    - powstrzymanie się od pracy z uwagi na stan psychofizyczny pracownika zagrożenie dla innych osób,

    - obowiązkowe przystąpienie pracownika do ratowania życia ludzkiego lub mienia,

Pierwszą pomoc należy sprowadzić do podstawowych, koniecznych zabiegów potrzebnych do ratowania zdrowia i życia poszkodowanego do czasu przybycia lekarza. Pierwsza pomoc organizuje osoba najbliższa miejsca zdarzenia lub o najwyższej funkcji kierowniczej – kierownik, zastępca, majster, brygadzista.

Organizując pierwsza pomoc należy:

- wyprowadzić z miejsca zdarzenia pozostałych, nie poszkodowanych uczestników wypadku,

- usunąć poszkodowanego z miejsca wypadku, jeżeli w dalszym ciągu zagraża tam niebezpieczeństwo lub przerwać działanie czynnika, który powoduje zagrożenie /wyłączenie źródła prądu, usunięcie ziemi, itd./

- zawiadomić Pogotowie Ratunkowe 	 - nr alarmowy 999

- zawiadomić Straż Pożarną	 		 - nr alarmowy 998

- zawiadomić Policję		 		 - nr alarmowy 997

- przystąpić do właściwych czynności aż do przybycia lekarza,

- stosować się do poleceń kierownika akcji ratunkowej.

- KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZED SKUTKAMI ZAGROŻEŃ

- nakaz noszenia kasków ochronnych oraz odzieży ochronnej przez pracowników, zatyczek do uszu, kamizelek ochronnych w barwach bezpieczeństwa z elementami umożliwiającymi dobra widoczność,

- zakaz przebywania pracowników w zasięgu pracy maszyn,

- obowiązek aktualnych badań lekarskich pracowników,

- ZASADY BEZPOŚREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI PRZEZ WYZNACZONE W TYM CELU OSOBY

Generalny wykonawca obowiązany  jest do:

- pełnienia bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów bezpiecznej pracy,

- określenia współpracy ze sobą wszystkich podwykonawców,

- wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników,

- ustalenia zasad współdziałania w zakresie sposobów postępowania przy wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

Wykonywanie robót będzie nadzorowane i kontrolowane przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą kierunkowe uprawnienia i doświadczenie zawodowe. Osoby te odpowiadać będą za jakość i terminowość wykonania robót, organizację i bezpieczeństwo na placu budowy oraz za zgodność wykonania z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami  i zaleceniami Inspektora Nadzoru:

Kierownik budowy:	po przetargu

Pracownicy przewidziani do realizacji zadania będą posiadali odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie praktyczne oraz przeszkolenie bhp.

Do kierowania i organizowania pracy grupy ludzi danej specjalności będą wyznaczeni brygadziści. Bezpośredni nadzór nad praca brygad na budowie prowadzić będzie kierownik robót.

Wszystkie urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu muszą posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Materiały wykorzystywane do budowy muszą posiadać właściwe dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania oraz akceptację Inspektora Nadzoru.

Uwaga:

WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGÓLNYCH PRACODAWCÓW Z OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH PRACOWNIKÓW.

- OKREŚLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIAŁÓW, WYROBÓW ORAZ PREPARATÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

- wyznaczenie /wyrównanego do poziomu/ miejsca do składowania materiałów,

- materiał zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,

- zabezpieczenie składowiska przed wywróceniem, zsunięciem, rozsunięciem,

- składowisko zlokalizowane w odpowiedniej odległości od miejsca wykonywania pracy,

- materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w szczelnych opakowaniach, na których powinna być podana informacja o szkodliwości

- bezwzględny zakaz przemieszczania ładunków nad kabina kierowcy,

- transport materiałów będzie dokonywany tylko przy użyciu odpowiedniego sprzętu przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

- ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE ZE STREFAMI SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA GWARANTUJĄCE BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ W PRZYPADKU EWAKUACJI

- organizacyjne:

sporządzenie pisemnego zarządzenia organizacyjnego generalnego wykonawcy o:

- powołaniu komisji do sprawdzenia zagospodarowania placu / terenu budowy,

- ustaleniu kierownictwa budowy z zastrzeżeniem, że brygadzista może kierować tylko jedną brygadą zaś na czas swojej nieobecności powinien wyznaczyć zastępcę,

- ustaleniu koordynatora BHP spośród podwykonawców, którzy dokonują zakończenia budowy,

- sposobie zgłaszania wypadków przy pracy i zdarzeń wypadkowych,

- sposobie   prowadzenia   postępowania   powypadkowego   (wypadki zawodowe i pozazawodowe),

- sposobie sprawdzenia dopuszczenia do robót pracowników w zakresie: uprawnień kwalifikacyjnych, aktualnego przeszkolenia BHP, ważności badań lekarskich,

- miejscu przechowywania dokumentacji.

- techniczne:

- oddanie do eksploatacji nowego sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego powinno być poprzedzone próbą techniczną sprawności i zbadania czy sprzęt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- sporządzenie wykazu sprzętu /urządzeń podlegających dozorowi

technicznemu,

- posiadać instrukcje obsługi dla eksploatowanego sprzętu zmechanizowanego pomocniczego i urządzeń technicznych nieobjętych dozorem technicznym,

-  przeprowadzanie kontroli bieżących i okresowych eksploatowanego sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego oraz urządzeń technicznych,

- posiadanie szczegółowej instrukcji techniczno-ruchowej z wymaganiami BHP dla poszczególnych stanowisk wraz z ustaleniem niezbędnej liczby operatorów (pracowników),

- zapobiegawcze:

- informowanie, instruowanie pracowników o potencjalnych zagrożeniach zawodowych i wypadkowych przed każdym rozpoczęciem pracy,

- ustalenie obszaru "TEREN TWARDEGO KASKU"- teren prowadzenia robót nad głowami   ludzi   powinien   być   wyraźnie   wytyczony   /oznaczony   znakami ostrzegawczymi,

- stosowanie, używanie materiałów i produktów dopuszczonych do obrotu, maszyn urządzeń  i   sprzętu  opatrzonych  certyfikatem  na  znak  bezpieczeństwa  lub załączoną deklaracją zgodności z obowiązującymi normami i przepisami,

- używanie przez pracowników "ATESTOWANEJ" odzieży ,obuwia roboczego i indywidualnych środków ochrony,

- zapoznanie pracowników z "KARTĄ RYZYKA ZAWODOWEGO",

- unikanie przez pracowników w czasie pracy nadmiernych lub niepotrzebnych męczących pozycji lub ruchów,

- ustalenie co najmniej 2 osób (przeszkolonych) do obsługi apteczki pierwszej pomocy przed lekarskiej w razie wypadku przy pracy,

- usuwanie śmieci i odpadków w odpowiednich odstępach czasu,

- zapewnienie rozsądnego dostępu do urządzeń sanitarno-higienicznych, socjalnych,

- unikanie ryzyka ognia -zakaz palenia tytoniu na stanowisku pracy, jedynie w miejscach wydzielonych,

- sprawdzenie umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

- komunikacyjne:

- komunikacja osobowa: zapewnienie kontaktu osobistego i za pomocą technicznych środków łączności,

- komunikacja terenowa : ustalić racjonalne, planowe i bezpieczne wykorzystanie środków zmechanizowanych, ustalić zasady poruszania się pieszych (w tym osób postronnych) po terenie budowy.

- komunikacja  ratownicza:  ustalić,  podać  do  wiadomości  pracowników adres najbliższego  urzędu  poczty,   budki  telefonicznej,   mieszkania  prywatnego  z telefonem,

- ewakuacyjne:

- na okoliczność awarii, pożaru -ustalić co najmniej dwie drogi ewakuacji z terenu budowy,

- zapewnić łączność do Miejscowego Zintegrowanego Sytemu Ratownictwa, wraz z wyszczególnieniem   numerów   telefonicznych   do   Straży   Pożarnej,   Policji, Pogotowia Ratunkowego,

- ustalić i podać do wiadomości pracowników " sposoby wywołania alarmu",

- udostępnić sprawny i w potrzebnej ilości- sprzęt przeciwpożarowy (podręczny +koce gaśnicze).

- WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTÓW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPOATACJI MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Wszelkie dokumenty budowy znajdować się będą u kierownika budowy.

Dokumenty dotyczące eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych znajdują się w siedzibie firmy : po przetargu

…………………………….

/opracował/