OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

p.n.:

„Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie”

- Lokalizacja terenu inwestycji

Przedmiot inwestycji jest wykonanie przebudowy ulicy Jana Kochanowskiego w Rogoźnie oraz fragmentu ul. Adama Mickiewicza na odcinku od al. Marsz. Józefa Piłsudskiego do ul. Bolesława Prusa.

Zakres inwestycji obejmuje:

-	odcinek A – ul. Kochanowskiego (droga gminna) o długości około 445 m,

-	odcinek B – ul. Mickiewicza (droga gminna) o długości około 170 m.

- Parametry techniczne przebudowywanej drogi

- ODCINEK A – ul. Kochanowskiego

	status drogi – droga publiczna gminna;

	klasa techniczna – droga klasy D;

	prędkość projektowa – Vp = 30 km/h;

	szerokość jezdni – 5,00 m;

	szerokość chodnika - 1,70 m (oddzielony od jezdni pasem zieleni);

	kategoria ruchu – KR2;

 przekrój poprzeczny daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2,0 %,

 szerokość pasa drogowego 19,0 m; (18.0 m na odcinku od km 0+000,00 do km ok. 0+130,00)

	zjazdy indywidualne do posesji o szerokości min. 3,0 m i skosie 1:1,

	zjazdu publiczny o szerokości min. 4.0 m i promieniu R=5.0 m,

	zatoki parkingowe (parkowanie równoległe)

-	szerokość zatoki 2,50 m,

-	skos 1:1 i  promień wjazdowy R=2,0 m,

	zatoki parkingowe (parkowanie prostopadłe)

-	szerokość miejsc postojowych 2,50 m,

-	długość zatoki 4,65 i 4,80 m,

- ODCINEK B – ul. Mickiewicza

- status drogi – droga publiczna gminna;

- klasa techniczna – droga klasy D;

- prędkość projektowa – Vp = 30 km/h;

- szerokość jezdni – 5,00 m;

- szerokość chodnika -  2,05 m;

- kategoria ruchu – KR2;

- przekrój poprzeczny daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2,0 %,

- szerokość pasa drogowego zmienna w zakresie od 10,00 do 15,50 m,

- zjazdy indywidualne do posesji o szerokości min. 3,0 m i skosie 1:1,

- zatoki parkingowe (parkowanie równoległe)

-	szerokość zatoki 2,50 m,

-	skos 1:1 i promień wjazdowy R=2,0 m.

- Zakres inwestycji

- wycinka drzew i krzewów,

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- wykonanie koryta drogowego pod projektowane nawierzchnie,

- wykonanie krawężników, obrzeży i oporników na ławie betonowej z oporem,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego i betonowej kostki brukowej,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników i zjazdów,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni zatok parkingowych (parkowanie równoległe i prostopadłe),

- wykonanie elementów uspokojenia ruchu (progi zwalniające i skrzyżowanie wyniesione z ul. Prusa),

- wykonanie utwardzenia na wlocie ulicy Zaułek i Reja (betonowe płyt drogowych),

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu,

- wykonanie zieleni,

- wykonanie opaski z kruszywa (kliniec) przy ogrodzeniach,

- regulacja wysokościowa istniejących studni i zasuw,

- regulacja wysokościowa i wymiana pokryw studni teletechnicznych na nowe,

- przebudowa kanalizacji deszczowej.

- Przebudowa kanalizacji deszczowej

W ramach przebudowy ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Adama Mickiewicza na odcinku od al. Marsz. Józefa Piłsudskiego do ul. Bolesława Prusa przewidziano wykonanie nowej kanalizacji deszczowej.

Przed rozpoczęciem robót montażowych należy zdemontować istniejącą kanalizację deszczową wraz ze studniami i wpustami.

Przewidziano wykonanie nowej kanalizacji deszczowej złożonej z:

-	kanału deszczowego z rur strukturalnych PP SN8, śr. 400 mm,

-	kanału deszczowego z rur strukturalnych PP SN8, śr. 300 mm,

-	kanału deszczowego z rur PVC litych, klasy S śr. 250 mm

Kanały deszczowe zostaną włączone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z częścią rysunkową. Na kanałach zabudowane będą studnie rewizyjne prefabrykowana z kręgów betonowych śr. 1000 oraz 1200 mm z włazem w klasie D400 zgodnie z częścią rysunkową. Do projektowanego kanału deszczowego włączone zostaną projektowane wpustu drogowe oraz odwodnienia liniowe typu ACO 200. Wpusty drogowe betonowe, prefabrykowane śr. 500 mm z kratką ściekową klasy D. Wymiary kratek ściekowych podano w części rysunkowej. Połączenie wpustów i odwodnieni liniowych wykonać z rur PVC litych, klasy S śr. 200 mm.

- Siec wodociągowa

W ramach przebudowy ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Adama Mickiewicza na odcinku od al. Marsz. Józefa Piłsudskiego do ul. Bolesława Prusa przewidziano również przebudowę rozdzielczej sieci wodociągowej o średnicy zewnętrznej Dz225 mm z rur AC oraz 160 i 110 mm z rur PCV na nową z rur PE HD PN10 szereg SDR17:

- Istniejąca sieć wodociągowa Dz225 przebiega obecnie przez teren prywatnych posesji przy ulicy Kochanowskiego (lewa strona, W1-W2). Przewiduje się przeniesienie odcinka w/w sieci od posesji 28 – 40 w pas działki drogowej nr 613/5 z jednoczesnym wykonaniem nowych przyłączy od nowej sieci do granicy działek poszczególnych posesji (z włączeniem w istniejące przyłącze znajdujące się na terenie posesji.

- Przewiduje się również odcinek nowej sieci Dz110 (W4 – W5), która wykonana zostanie od posesji nr 23 – 35/36, tzn. po przeciwnej stronie ul. Kochanowskiego, z nowymi przyłączami, które wykonane zostaną do granicy posesji i połączone z istniejącymi przyłączami. W węźle nr 5 należy zamontować hydrant naziemny przeznaczony do okresowego płukania sieci.

- Również nowy odcinek wodociągu Dz110 przewiduje się do wykonania od posesji 28 do posesji nr 2 (W1 – W3) wraz z nowymi przyłączami i przełączeniem ich do istniejących oraz zaślepieniem istniejących biegnących z istniejącej sieci znajdującej się po drugiej stronie ulicy Kochanowskiego tzn do posesji 1 – 21 (W3a – W3b).

- Wykonanie nowej sieci Dz160 (W1 poprzez W3a, W4 do W6) z nowymi przyłączami i połączeniem z istniejącymi.

- Wykonanie nowego odcinka sieci Dz110 (W6 – W7) w ulicy Reja zakończonego hydrantem Przeznaczonym do okresowego płukania sieci wodociągowej.

Projekt wykonawczy, STWiOR-y, przedmiary robót, rysunki itp. znajdują się w osobnych plikach.