OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

p.n.:

„Remont drogi gminnej w miejscowości Cieśle”

- Lokalizacja terenu inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej (ul. Potulicka) w miejscowości Rogoźno i Cieśle. Zakres inwestycji obejmuje remont drogi na odcinku 1,8 km.

Zakres robót budowlanych obejmuje remont drogi w zakresie: wykonania nakładki z betonu asfaltowego poprzedzone frezowaniem profilującym, ścinka poboczy, regulacja szerokości istniejącej jezdni (odtworzenie krawędzi i poszerzenie do szerokości jezdni 5,0 m), odtworzenie na fragmentach całej konstrukcji nawierzchni (w miejscu występowania nawierzchni z betonowej kostki brukowej), remont nawierzchni zjazdów bitumicznych, przełożenie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce geodezyjnej nr 27, 35, 76 stanowiącej pas drogowy drogi gminnej.

- Zestawienie parametrów drogi gminnej

- status drogi – droga publiczna gminna;

- klasa techniczna – droga klasy L;

- prędkość projektowa – Vp = 40 km/h;

- szerokość jezdni – min. 4,50 m;

- pobocze gruntowe – 2 x 0,75 m (ścinka istniejących poboczy gruntowych);

- kategoria ruchu – KR2;

- przekrój poprzeczny daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2,0 %,

- szerokość pasa drogowego zmienna 10 - 15 m,

- Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje:

- frezowanie profilujące,

- wykonanie nakładki z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna gr. 4 cm poprzedzona frezowaniem na 4 cm)

- odcinek 1+695,04 ÷ 1+833,20

- wykonanie nakładki z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna gr. 4 cm + warstwa wyrównawcza gr. śr 6 cm),

- odcinek 0+000,00 ÷ 1+695,04

- odtworzenie na fragmentach drogi całej konstrukcji nawierzchni (na całej szerokości jezdni):

- odcinek 1) 0+836,86 ÷ 0+842,05

- odcinek 2) 1+134,71 ÷ 1,150,00

- regulację szerokości istniejącej jezdni (odtworzenie krawędzi jezdni i poszerzenie do szerokości jezdni 5,0 m)

I. Odtworzenie krawędzi (poszerzenie jezdni) – STRONA LEWA

- odcinek 1) 0+000 ÷ 0+140

- odcinek 2) 0+290 ÷ 0+330

- odcinek 3) 1+015 ÷ 1+050

- odcinek 4) 1+200 ÷ 1+305

II. Odtworzenie krawędzi (poszerzenie jezdni) – STRONA PRAWA

- odcinek 1) 0+000 ÷ 0+830

- odcinek 2) 0+850 ÷ 1+070

- remont zjazdów bitumicznych (wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni),

- przełożenie (regulacja wysokościowa) istniejących zjazdów z betonowej kostki brukowej i trylinki) w zakresie pozwalającym na dowiązanie do projektowanej nakładki),

- ścinkę istniejących poboczy.

Projekt wykonawczy, STWiOR, przedmiar robót wraz z  kosztorysem w formie uproszczonej rysunki itp. znajdują się w osobnych plikach.