|  | STRONA TYTUŁOWA OPRACOWANIA |  |
| --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | Adres: Jaracz 2p 64 - 610 Rogoźno, TEL. 609 627 292 |  |
| RODZAJ OPRACOWANIA: | PROJEKT BUDOWLANY |  |
| NAZWA INWESTYCJI: | Budowa ul. Bocznej w miejscowości Garbatka wraz ze skrzyżowaniem z DP nr 2027P Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego w km 40+771 linii kolejowej nr 354 |  |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI: | województwo: WIELKOPOLSKIE gmina: ROGOŹNO powiat: OBORNICKI obręb: Garbatka |  |
| NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK: | 147 |  |
| INWESTOR: | Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno |  |
| AUTORZY OPRACOWANIA: | PROJEKTANT: mgr inż. Maciej Woźniak nr upr. MAZ/0511/PBD/15 | Podpis projektanta: |
| DATA I MIEJSCE OPRACOWANIA: | kwiecień 2021, Jaracz |  |

EGZEMPLARZ NUMER

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	pRZEDMIOT opracowania	3

2.	Podstawa opracownia i materiały wyjściowe	3

3.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	4

4.	PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	5

5.	Uwagi ogólne	6

6.	uzgodnienie pkp polSkie linie kolejowe s.a.	7

7.	DOKUMENTY PROJEKTANTA	10

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	13

Rys. 1.0	Plan orientacyjny									skala 1:10 000

Rys. 2.1	Plan sytuacyjny									skala 1:250

Rys. 2.2	Plan sytuacyjny									skala 1:100

Rys. 3.0	Przekrój poprzeczny w osi przejazdu						skala 1:50, 1:10

CZĘŚĆ OPISOWA

pRZEDMIOT opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego w km 40+771 linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD – Piła Główna.

Rozwiązania projektowe w niniejszym opracowaniu nie zakładają zmiany geometrii osi drogi w planie.

Podstawa opracownia i materiały wyjściowe

mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych;

projekt budowlany budowy ul. Bocznej w miejscowości Garbatka wraz ze skrzyżowaniem 
z DP nr 2027P;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. poz. 987, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.);

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przejazd zlokalizowany jest w ciągu drogi gminnej nr 272538P klasy D (ul. Boczna) i posiada kategorię D.

Droga gminna przebiega w rejonie przejazdu po prostej.

Opisywana droga gminna w rejonie przejazdu posiada nawierzchnię gruntową o szerokości. ok. 5,50 m.

W stanie istniejącym tor kolejowy w rejonie przejazdu przebiega w łuku poziomym.

Kąt skrzyżowania wynosi 85,5°. Nawierzchnia przejazdowa wykonana jest z płyt przejazdowych wielkogabarytowych. Ogólny stan nawierzchni przejazdowej jest dobry.

Dokumentacja fotograficzna – analizowany przejazd

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje się wykonanie przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego z zabudową nawierzchni przejazdowej z wykorzystaniem istniejących* (staroużytecznych) wielkogabarytowych płyt przejazdowych oraz jednym kompletem nowym.

*Dopuszcza się wykorzystanie istniejących płyt, jeżeli nie zostaną uszkodzone przy demontażu.

Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych pokazano na załącznikach graficznych nr 2.1 i 2.2 – Plan sytuacyjny.

Tor kolejowy w stanie projektowanym przebiega na szerokości przejazdu w łuku poziomym.

Niweleta drogi została dostosowana do istniejących spadków podłużnych, konstrukcji korpusu drogi oraz rzędnych drogi szynowej.

Zaprojektowano następującą konstrukcję nowej nawierzchni jezdni

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, D50/70			grub. 4 cm;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, D50/70			grub. 8 cm;

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3	grub. 20 cm;

- wzmocnienie podłoża: grunt stabilizowany cementem C3/4			grub. 15 cm,

Zakładana powierzchnia nawierzchni bitumicznej w granicach terenu kolejowego wynosi ok. 71 m2.

Projekt niniejszy obejmuje

- Demontaż istniejącej zabudowy przejazdu

- Rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogowej na dojazdach do przejazdu (w granicach terenu kolejowego)

- Ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni na dojazdach do przejazdu z dowiązaniem do istniejących rzędnych nawierzchni torowej

- Zabudowę nawierzchni przejazdowej płytami przejazdowymi wielkogabarytowymi CBP

Przyjęte parametry techniczne przejazdu

- Kategoria przejazdu — D

- Przejazd przez jeden tor

- Kąt skrzyżowania – 85,5º

- Szerokość drogi na przejeździe: 5,00 m + obustronne pobocza z kruszywa szer. 0,75 m

- Pochylenie poprzeczne drogi na przejeździe dostosowane do projektowanego podłużnego pochylenia drogi szynowej (1,7‰)

- Nawierzchnia przejazdu — płyty przejazdowe wielkogabarytowe CBP (1 szt. wewnętrzna, 2 szt. wewnętrzne skrajne, 6 szt. zewnętrznych,).

Odwodnienie

Obecnie odwodnienie powierzchniowe przejazdu funkcjonuje prawidłowo. Woda odprowadzana jest powierzchniowo po skarpach do rowów bocznych.

Zalecenia dotyczące stałej organizacji ruchu

- Na dojazdach do przejazdu należy umieścić urządzenia optycznego prowadzenia ruchu – słupki prowadzące U-1a na odcinku drogi o długości od 15 m do 20 m, licząc od skrajnych szyn toru kolejowego, w odstępach co 3 m po obu stronach drogi. Słupki ustawione najbliżej toru powinny znajdować się w odległości 4 m od skrajnych szyn toru kolejowego.

Szczegółowe rozmieszczenie słupków prowadzących pokazano na załączniku graficznym nr 2.0 – Plan sytuacyjny.

- Ze względu na istniejący budynek ograniczający widoczność na przedmiotowym przejeździe, pod znakami G-3 „krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym” (na jednym słupku) należy umieścić znaki B-20 „stop” (zgodnie ze stanem istniejącym) oraz znaki G-2 „sieć pod napięciem”.

Szczegółową lokalizację przedmiotowych znaków pokazano na załączniku graficznym nr 2.0 – Plan sytuacyjny.

Uwagi ogólne

Roboty drogowe i torowe należy wzajemnie skoordynować.

Projekty stałej oraz czasowej organizacji ruchu są przedmiotem odrębnych opracowań.

Opracował:

mgr inż. Maciej Woźniak

uzgodnienie pkp polSkie linie kolejowe s.a.

DOKUMENTY PROJEKTANTA

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA